УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
НПО «Транспорт»

____________ Я.В. Янко

«     » _____________ 2019 г.

Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения

на территории Маловишерского района Новгородской области

Контракт от 01.10.2019г. № 05-09-2019

Москва 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КСОДД	                  8

1. ПАСПОРТ КСОДД                                                                                                                              11

2. Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации                                               14

2.1 Положение территории в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                14

2.2 Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктур городского округа, материалов инженерных изысканий.                                        17

2.3 Оценка социально-экономической и градостроительной деятельности территории, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность.                                                              72

2.4 Оценка сети дорог, оценка и анализ показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития дорог на территории	                79

2.5 Оценка существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов	                89

2.6 Оценка организации парковочного пространства, оценку и анализ параметров размещения парковок	                91

2.7 Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения (далее – ТСОД)	                92

2.8 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации муниципального образования	                95

2.9 Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения	                96

2.10 Оценка и анализ параметров движения маршрутных транспортных средств, результаты анализа пассажиропотоков	              101

2.11 Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП)	               105

2.12 Оценка и анализ уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	               107

2.13 Оценка финансирования деятельности по организации дорожного движения.	               108

3 Мероприятия по организации дорожного движения и очередность их реализации	               109

3.1 Разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределения их по времени движения                                                                                                                                 111

3.2 Повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок                                                                     113

3.3 Оптимизация светофорного регулирования, управление светофорными объектами, включая адаптивное управление                                                                                                                         113

3.4 Согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения                      117

3.5 Развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов                                                          117

3.6 Введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств                                    128

3.7 Развитие парковочного пространства (в том числе за пределами дорог)                                  128

3.8 Внедрение временных ограничений или прекращения движения транспортных средств      129

3.9 Применение реверсивного движения и организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках                                                                                                    129

3.10 Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования                                                                                                               131

3.11 Разработка, внедрение и использование автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), ее функции и этапы внедрения                                                                      132

3.12 Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий                                       133

3.13 Организация движения маршрутных транспортных средств                                                   135

3.14 Организация или оптимизация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов транспорта, организация сбора и хранения документации по организации дорожного движения                                                                                                                                                135

3.15 Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения                                                                                                                                                137

3.16 Организация пропуска транзитных транспортных средств                                                      138

3.17 Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств                                                                                                                                          138

3.18 Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах                                                                                                                                    143

3.19 Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов                                             144

3.20 Обеспечение маршрутов движения детей к образовательным организациям                        151

3.21 Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом                157

3.22 Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения                                                                166

4. Программа взаимоувязанных мероприятий Комплексной схемы организации дорожного движения на период до 2034 г. с указанием сроков реализации, объемов и источников финансирования	              167

5. Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения                            172

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	              180

Обозначения и сокращения

| УДС | – | улично-дорожная сеть |
| --- | --- | --- |
| КСОДД | – | Комплексная схема организации дорожного движения |
| ПКРТИ | – | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры |
| ОДД | – | организация дорожного движения |
| БДД | – | безопасность дорожного движения |
| ДТП | – | дорожно-транспортное происшествие |
| ТСОДД | – | технические средства организации дорожного движения |
| ПДД | – | Правила дорожного движения |
| АСУДД | – | Автоматизированная система управления дорожным движением |
| МГН МР | – – | маломобильные группы населения муниципальный район |

ВВЕДЕНИЕ

Маловишерский муниципальный район расположен на севере Новгородской области. С запада район граничит с Новгородским и Чудовским районами, с востока — с Любытинским и Окуловским, с юга — с Крестецким, с севера Маловишерский район граничит с Киришским районом Ленинградской области. Районным центром Маловишерского района является город Малая Вишера, который расположен в 94 км к северо-востоку от областного центра – города Великий Новгород. Город Малая Вишера расположен на реке Малая Вишера. Через населенный пункт проходит железная дорога Санкт-Петербург – Москва. Город расположен в 162 км от С.-Петербурга и 489 км от Москвы. В 40 км от города проходит автомагистраль Санкт-Петербург-Москва.

Транспортно-экономические связи Маловишерского района осуществляются автомобильным и железнодорожным видом транспорта. По территории района проходит главный ход Октябрьской железной дороги и расположена крупнейшая железнодорожная станция «Малая Вишера». Автодорога «Спасская Полисть — Селищи — Малая Вишера — Любытино — Боровичи», соединяет район с федеральной автомобильной дорогой М-10 «Россия», проходящей через Спасскую Полисть в Санкт-Петербург и вторым по величине городом Новгородской области - Боровичами. С областным центром — Великим Новгородом автомобильное сообщение осуществляется вдоль обоих берегов Волхова, как по автомобильной дороге федерального значения М-10, так и по автодороге вдоль правого берега Волхова. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является железнодорожное и автобусное сообщение.

Градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта характеризуется как средняя.

Комплексная схема организации дорожного движения (далее – КСОДД) на территории Маловишерского района устанавливает перечень взаимоувязанных и технически и экономически обоснованных мероприятий на период до 2034 г., взаимоувязанных с документами территориального планирования и документацией по планировке территории.

Целями разработки КСОДД являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;

- приведение дорог и улиц в нормативное состояние;

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

При разработке КСОДД были использованы следующие принципы:

1) учет долгосрочных стратегических направлений развития и совершенствования деятельности в сфере организации дорожного движения (ОДД) на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД;

2) использование мероприятий ОДД, обеспечивающих наибольшую эффективность процесса передвижения транспортных средств и пешеходов при минимизации затрат и сроков их реализации;

3) использование технологий и методов, соответствующих передовому отечественному и зарубежному опыту в сфере ОДД;

4) обеспечение комплексности при решении проблем ОДД.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КСОДД

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Приказ Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018 г. № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения». |
| 2 | Объект разработки | Комплексная схема организации дорожного движения (далее – КСОДД) на территории Маловишерского района Новгородской области |
| 3 | Тип объекта | Транспортный комплекс Маловишерского района Новгородской области, включая улично-дорожную сеть (вне зависимости от типа собственности) и объекты транспортной инфраструктуры |
| 4 | Цель работ | Цель работ – разработка КСОДД на территории Маловишерского района Новгородской области в соответствии с требованиями Приказа Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018 г. № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения». |
| 5 | Состав работ | 1. Паспорт КСОДД 2 Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации на территории Маловишерского района Новгородской области. 2.1 Положение территории Маловишерского района Новгородской области в структуре пространственной организации (прилегающих субъектов Российской Федерации). 2.2 Анализ имеющихся документов территориального планирования, планов и программ комплексного социально-экономического развития федерального, регионального и муниципального уровня, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, материалов инженерных изысканий. 2.3 Оценка социально-экономической и градостроительной деятельности на территории Маловишерский район Новгородской области, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность. 2.4 Оценка сети дорог, оценка и анализ показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития дорог на территории Маловишерский район Новгородской области. 2.5 Оценка существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов Маловишерского района. 2.6 Оценка организации парковочного пространства Маловишерского района 2.7 Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения Маловишерского района 2.8 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации на территории Маловишерского района Новгородской области. 2.9 Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения Маловишерского района. 2.10 Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) Маловишерского района. 2.11 Оценка и анализ уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, безопасность и здоровье населения г. Боровичи, Маловишерского района. 2.12 Оценка финансирования деятельности по организации дорожного движения Маловишерского района. 3 Разработка мероприятий по организации дорожного движения, в том числе по: 3.1 разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения Маловишерского района; 3.2 повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок Маловишерского района; 3.3 развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов; 3.4 развитию парковочного пространства (в том числе за пределами дорог) Маловишерского района; 3.5 перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования Маловишерского района; 3.6 обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий Маловишерского района; 3.7 организации пропуска транзитных транспортных средств Маловишерского района; 3.8 организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств Маловишерского района; 3.9 обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов; 3.10 обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям; 3.11 развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом Маловишерского района; 3.12 расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения Маловишерского района. 4 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий Маловишерского района 5 Оценка эффективности мероприятий КСОДД Маловишерского района |

1. ПАСПОРТ КСОДД

| Наименование КСОДД | Комплексная схема организации дорожного движения на территории Маловишерского района Новгородской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки КСОДД | - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - приказ Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»; - распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р «Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»; - пункт 4 «б» Перечня поручений Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета от 14 марта 2016 г. № Пр-637. |
| Наименование заказчика и место его нахождения | Наименование: Администрации Маловишерского муниципального района Место нахождения: 174260 Новгородская область, г. Малая Вишера, ул.Володарского, д.14 Адрес электронной почты: Отдел градостроительства gradmv@mail.ru |
| Наименование разработчика КСОДД и место его нахождения | Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НПО «Транспорт» Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корпус 4, эт.1, пом. II, ком. 3 Адрес электронной почты: npo@npotrans.ru |
| Цели и задачи КСОДД | Цель: разработка целостной системы технически, экономически и экологически обоснованных мероприятий по развитию автомобильных дорог и совершенствованию ОДД, разработанных в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории и направленных на решение следующих задач: - сбалансированное с градостроительной деятельностью развитие сети дорог на территории Маловишерского района; - повышение уровня БДД; - приведение дорог и улиц в нормативное состояние; - обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте; - повышение пропускной способности дорог и улиц; - упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов; - снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов; - снижение негативного воздействия от автотранспорта на окружающую среду. |
| Показатели оценки эффективности организации дорожного движения | 1) Снижение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с погибшими и пострадавшими; 2) Количество остановочных пунктов, соответствующих требованиям по обеспечению доступа для маломобильных групп населения (МГН). 3) Количество дополнительно созданных организованных парковочных мест. 4) Количество обустроенных пешеходных переходов современными ТСОДД. 5) Протяженность велотранспортной инфраструктуры. 6) Количество установленных средств фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). |
| Сроки и этапы реализации КСОДД | Сроки реализации КСОДД – 2020-2034 годы. КСОДД реализуется в 3 периода планирования: на краткосрочную перспективу – 2020-2024 годы; на среднесрочную перспективу – 2025-2029 годы; на долгосрочную перспективу – 2030-2034 годы. |
| Описание запланированных мероприятий по организации дорожного движения | 1) Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения. 2) Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок. 3) Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов. 4) Мероприятия по развитию парковочного пространства (в том числе за пределами дорог). 5) Мероприятия по введению временных ограничений или прекращения движения транспортных средств. 6) Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий. 7) Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств. 8) Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения. 9) Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств. 10) Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах. 11) Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов. 12) Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям. 13) Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом. 14) Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД. |
| Объемы и источники их финансирования | Общий объем финансирования КСОДД составляет 17 739,0 тыс. рублей, в том числе: - за счет областного бюджета– 2 200,0 тыс. руб.; - за счет бюджета поселений – 15 539,0 тыс. руб.; - внебюджетных источников – 0 млн. руб. |

2. Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации

2.1 Положение территории в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации

В Маловишерский район в рамках административно-территориального устройства входит 4 поселения как административно-территориальные единицы области, в том числе Маловишерское с центром в городе районного значения Малая Вишера.

В рамках муниципального устройства, одноимённый Маловишерский муниципальный район включает 4 муниципальных образования, в том числе 2 городских поселения и 2 сельских поселения (таблица 1).

Таблица 1 – Административно – муниципальное устройство.

| № | Муниципальное образование | Административный центр | Населенные пункты | Количество населенных пунктов | Население, чел. (2019 год) | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большевишерское городское поселение | Поселок Большая Вишера | - п.Гряды, - п.Дачный - д.Горнешно, - д.Гряды, - д.Луга - д.Папоротно | 7 | 1408 | 806,9 |
| 2 | Маловишерское городское поселение | Город Малая Вишера | - д. Глутно, - д.Некрасово, - д.Поддубье, - д.Подмошье, - д.Пруды, - д.Пустая Вишерка, - д. Селищи | 8 | 10532 | 595,3 |
| 3 | Бургинское сельское поселение | Деревня Бурга | деревни: Барашиха, Большое Лановщино, Бор, Боровки, Борок, Бурцева Гора, Верхние Гоголицы, Верхние Тиккулы, Виниха, Влички, Выставка, Горки, Горнецкое, Гребла, Дворищи, Девкино, Добрая Вода, Дора, Дубки, Замошье, Захарово, Захоловье, Змеево, Ильичево, Каменка, Карпина Гора, Кленино, Климково, Коньково, Корчажиха, Красная Горка, Краснёнка, Красное, Красный Бережок, Кривое Колено, Лопотень, Любцы, Малое Пехово, Медведь, Мстинский Мост, Нижние Гоголицы, Нижние Тиккулы, Никольское, Новое Замотаево, Новые Морозовичи, Ольховец, Парни, Перемыт, Подсеки, Прышкино, Русская Ольховка, Серегиж, Соколово, Сосницы, Старое Замотаево, Старые Морозовичи, Сурики, Сюйська, Увары, Уезжа и Шеляйха | 62 | 1599 | 1196,1 |
| 4 | Веребьинское сельское поселение | Деревня Веребье | деревни: Большое Кленово, Большое Пехово, Верхние Островцы, Верхний Перелесок, Воронково, Вязовка, Гарь, Голышино, Городищи, Горушка, Гусево, Дубовицы, Дубровка, Елёмка, Заборовье, Замостье, Заполек, Заречье, Заручевье, Захожка, Знаменка, Золотое Колено, Инево Поле, Кашира, Колмыково, Комель, Концы, Крюково, Лескуново, Лошево, Лука, Льзи, Нижние Островцы, Нижний Перелесок, Низовка, Новая, Новоселицы, Оксочи, Окулово, Ольховка, Опути, Пелюшня, Поводьё, Подгорное, Подгорье, Пожарьё, Порыхалово, Посохово, Сорочино, Старина, Устье, Харитоново, Шабаново и Шемякино. | 55 | 737 | 688,1 |

Численность городского и сельского населения Маловишерского муниципального района по данным государственной статистической отчётности по состоянию на 01.01.2019 составила 14276 человек.

За период с 2014 по 2019 гг. численность населения муниципального района снизилась на 16,1 %, что составило 2651 человек, при этом среднее значение ежегодного снижения численности населения составило 2,8 % или снижение ежегодно на 442 человек, данные приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Оценка численности городского и сельского населения Маловишерского муниципального района на 1 января текущего года

| Показатель | Численность населения по годам на 1 января, человек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Все население | 16432 | 16103 | 15653 | 15217 | 14616 | 14276 |
| изменение численности населения по отношению к предыдущему году | -468 | -329 | -450 | -463 | -601 | -340 |
| Городское население | 11789 | 11601 | 13033 | 12699 | 12205 | 11921 |
| изменение численности населения по отношению к предыдущему году | -209 | -188 | -304 | -334 | -494 | -284 |
| Сельское население | 4643 | 4502 | 2620 | 2518 | 2411 | 2355 |
| изменение численности населения по отношению к предыдущему году | -259 | -141 | -146 | -102 | -107 | -56 |

Прогноз перспективной численности постоянного населения Маловишерского муниципального района выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности, миграционных потоков, планируемых объёмов жилищного строительства и планируемых территориальных преобразований и предполагает снижение численности населения.

С учетом данных Новгородстата о численности населения Маловишерского муниципального района по состоянию на 1 января 2019 года в количестве 14276 человек и принятом при расчетах усредненном значении ежегодного снижения численности населения в размере 2,4 % и ежегодном миграционном потоке в размере не менее 300 человек, численность населения на первую очередь 2027 год составит 14631 человек, а на расчётный срок 2037 год составит 14171 человек.

Положение Маловишерского муниципального района в структуре пространственной организации Новгородской области представлено на схеме 1.

Схема 1 - Положение поселения в структуре пространственной организации Новгородской области

Транспортно-экономические связи Маловишерского района осуществляются автомобильным и железнодорожным видами транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является железнодорожное и автобусное сообщение.

Транспортная доступность до областного центра г. Великий Новгород для всех населенных пунктов Маловишерского района не превышает затрат времени более 2,5-3 часов. Для обслуживания населения и отдыхающих в городе Малая Вишера функционирует автостанция.

Передвижение по территории населенных пунктов поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Перевозки жителей Маловишерского городского поселения осуществляются ООО «МПАТП-1».

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения, в которые входят:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.2 Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, материалов инженерных изысканий.

Основными документами территориального планирования Маловишерского муниципального района являются:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р;

- Схема территориального планирования Новгородской области, утверждена постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 №370;

- Схема территориального планирования Маловишерского муниципального района, утвержденная решением Думы Маловишерского муниципального района от 28.06.2012 №157;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Маловишерского городского поселения, утвержденная решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 17.02.2017 №117;

-  Генеральный план Маловишерского городского поселения, утверждённый решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 25.04.2012 № 113;

- Генеральный план Большевишерского городского поселения, утверждённый решением Совета депутатов Большевишерского городского поселения от 24.11.2011 № 46;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры местного значения Большевишерского городского поселения на 2017-2026 годы, утвержденная решением Совета депутатов Большевишерского городского поселения от 28.12.2016 №76;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области на 2017 – 2022 годы и на период до 2030 года, утвержденная решением Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 25.05.2017 №85;

- Генеральный план Бургинского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 03.08.2011 №50;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры местного значения муниципального образования Веребьинское сельское поселение Маловишерского района Новгородской области на 2017 – 2026 годы, утвержденная решением Совета депутатов Веребьинского сельского поселения от 17.03.2017 №88;

- Генеральный план Веребьинского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Веребьинского сельского поселения от 28.06.2012 №85.

В части содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Маловишерского муниципального района осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района», утвержденной постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 31.10.2013 №805.

Схемой территориального планирования Российской Федерации (далее – СТП РФ) в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения

Документами территориального планирования Российской Федерации, в которых имеются сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории Маловишерского муниципального района объектов федерального значения является СТП РФ в области транспорта федерального значения.

При подготовке КСОДД Маловишерского муниципального района описание и отображение объектов федерального значения планируемых для размещения на территории Маловишерского муниципального района носит информационно-справочный характер.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, предусмотрено размещение объектов, представленных в таблице 3.

Таблица 3 – Объекты предусмотренные в соответствии с СТП РФ

| Предусмотренные мероприятия, в соответствии с СТП РФ | Строительство специализированной высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург | строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва — Санкт-Петербург |
| --- | --- | --- |
| основные характеристики объекта федерального значения | строительство высокоскоростной пассажирской железнодорожной линии протяженностью 659 км, направленной на организацию высокоскоростного пассажирского сообщения Северо-западного, Центрального федеральных округов и повышение качества обслуживания пассажиров; | завершение строительства скоростной платной автомобильной дороги протяженностью 669,1 км, категория IА с 4-10 полосами движения |
| местоположение объекта федерального значения | по территории Маловишерского муниципального района | по территории Маловишерского муниципального района |
| характеристики зон с особыми условиями использования территорий | зона санитарного разрыва 100 м | придорожная полоса 75 м |
| в схеме территориального планирования отсутствует обоснование выбранного варианта размещения данного объекта. |  |  |

Схема территориального планирования Маловишерского района

Основная цель Схемы территориального планирования Маловишерского района (далее – СТП) – разработка долгосрочной территориальной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание благоприятной среды обитания, достижения баланса экономических, социальных и экологических интересов.

Задачи СТП конкретизировались по следующим направлениям:

- Определение экономической специализации муниципальных образований и оптимизация системы расселения

- Достижение социальной стабильности, заключающееся в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав гарантий населению с использованием социальных стандартов и норм,

- Формирование благоприятной среды обитания путем оптимизации функционального зонирования территории, рациональной прокладки инженерных и транспортных коммуникаций, охраны и улучшение окружающей среды, инженерная защита населения и коммуникаций от опасных природно-техногенных процессов,

- Рациональное природопользование - комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов.

Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района обоснованы предельными значениями расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Маловишерского муниципального района объектами местного значения муниципального района и предельными значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, обеспечивающих комфортное проживание на территории населенных пунктов Маловишерского муниципального района.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, представлены в таблице4.

Таблица 4 - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта (поселение, населенный пункт) | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электро- и газоснабжения поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | Межпоселковый газопровод | Объект газоснабжения | Газоснабжение потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок Протяженность около 20,0 км | Бургинское сельское поселение | Охранная зона, по 3 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 м |
| Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов, объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района V категории | Объект транспортной инфраструктуры | Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов | Первая очередь Капитальный ремонт Протяженность около 121,4 км | Маловишерское городское поселение Бургинское сельское поселение Веребьинское сельское поселение | Придорожная полоса, 25 м |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа | Объект образования | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Первая очередь На 550 мест | Город Малая Вишера, ул. 3 КДО | - |
|  | Детский сад | Объект образования | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Первая очередь На 140 мест | Город Малая Вишера, ул. Московская, з/у 88 |  |
|  | Учреждения образования | Объект образования | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Первая очередь Капитальный ремонт в учреждениях образования муниципального района | Город Малая Вишера Поселок Большая Вишера Деревня Бурга Станция Гряды Деревня Мстинский Мост Деревня Веребье Деревня Дворищи Деревня Подгорное | - |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс с плавательным бассейном | Объект физической культуры и массового спорта | Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | Расчетный срок На 64 посещения в смену | Маловишерское городское поселение Город Малая Вишера, ул. Сосновая | - |
| Объекты в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
|  | Полигон твердых коммунальных отходов | Объект в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов | Обеспечение деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов | Первая очередь Размещение, обезвреживание, захоронение токсичных отходов производства и потребления 3 - 4 классов опасности Вместимость площадки с учетом срока эксплуатации 25 лет составляет 500 тыс. м3 отходов в уплотненном состоянии Площадь 10,1 га | Маловишерское городское поселение Земельный участок с кадастровым номером 53:08:0021701:14 | Санитарно-защитная зона, 500 м |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
|  | Библиотека | Объект культурно-досугового назначения | Обеспечение библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов | Первая очередь Капитальный ремонт в учреждениях культурно-досугового назначения муниципального района | Город Малая Вишера Поселок Большая Вишера Деревня Бурга Деревня Гряды Деревня Мстинский Мост Деревня Красненка Деревня Карпина Гора Деревня Веребье Деревня Дворищи Деревня Оксочи Деревня Гарь | - |

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Маловишерского городского поселения

Программа разработана в отношении автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Маловишерского городского поселения получены из базы данных показателей муниципальных образований официального сайта Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (таблица 5).

Таблица 5 – Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 239809.7 | 54567 | 54567 | 54567 |  |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования (на конец года) |  |  |  |  |  |  |
| всего | километр | 192.7 |  |  | 204.4 |  |
| с твердым покрытием | километр | 52.4 |  |  | 54 |  |
| с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | километр | 48.8 |  |  | 49.7 |  |
| Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| Всего | единица |  | 1 | 1 |  |  |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года | километр |  |  |  | 86.97 |  |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | километр |  |  |  | 66 |  |

Базовые показатели целевых показателей (индикаторов) вариантов развития транспортной инфраструктуры представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Базовые показатели целевых показателей (индикаторов) вариантов развития транспортной инфраструктуры

| Наименование базового показателя | Ед. изм. | Значение базового показателя |
| --- | --- | --- |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов). | % | 70 |
| Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в Маловишерском городском поселении (процентов от числа опрошенных) | % | 22,2 |
| Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в Маловишерском городском поселении (процентов от числа опрошенных) | % | 54,5 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения | шт. | 10 |
| Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции), со 100% в 2017 году до 10% в 2026 году | % | 0 |

Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Объем | Стоимость выполнения мероприятия, тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| 1. | Проектирование объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | В границах населенных пунктов Маловишерского городского поселения: г. Малая Вишера, д. Глутно, д. Некрасово, д. Поддубье, д. Подмошье, д. Пруды, д. Пустая Вишерка, д. Селищи | по проекту | 8 ед. | 2500 | 800,0 | 1100 |  |  | 300 | 300 |
| 1.2. | Разработка проектов содержания автомобильных дорог | В границах населенных пунктов Маловишерского городского поселения: г. Малая Вишера, д. Глутно, д. Некрасово, д. Поддубье, д. Подмошье, д. Пруды, д. Пустая Вишерка, д. Селищи | по проекту | 1 раз в 3 года | 800,0 |  | 200,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |
| 1.3. | Проведение экспертизы проектов сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог | В границах населенных пунктов Маловишерского городского поселения: г. Малая Вишера, д. Глутно, д. Некрасово, д. Поддубье, д. Подмошье, д. Пруды, д. Пустая Вишерка, д. Селищи | по проекту | ежегодно | 1700 | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 200,0 |
| 1.4. | Разработка проектно-сметной документации на реализацию мер снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения | В границах населенных пунктов Маловишерского городского поселения: г. Малая Вишера, д. Глутно, д. Некрасово, д. Поддубье, д. Подмошье, д. Пруды, д. Пустая Вишерка, д. Селищи | по проекту | 8 ед. | 3000,0 |  | 500,0 | 500,0 |  |  | 2000,0 |
| 1.5. | Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципальных парковок | г. Малая Вишера | на 25 маш/мест | 2 ед. | 1000,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |
| 1.6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пешеходных ограждений, посадка кустарника, отделяющего пешеходов от проезжей части, в том числе совмещенных с велодорожкой | г. Малая Вишера | ширина 1,0-1,5 м. | 3,0 км | 4000,0 |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| 1.7. | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) улично-дорожной сети поселения в отношении автомобильных дорог местного значения г в новом микрорайоне ул. Веселая Горка, г. Малая Вишера | Улицы в районе жилой застройки в новом микрорайоне ул. Веселая Горка, г. Малая Вишера | Дорога IV категории | 2,2 км | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  |  |  |
| 1.8. | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) улично-дорожной сети поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | В границах населенных пунктов Маловишерского городского поселения: г. Малая Вишера, д. Глутно, д. Некрасово, д. Поддубье, д. Подмошье, д. Пруды, д. Пустая Вишерка, д. Селищи | Дорога IV категории | 15 км | 8000,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 |
| 1.9. | Разработка проекта планировки территории в границах населенных пунктов | В границах населенных пунктов Маловишерского городского поселения: г. Малая Вишера, д. Глутно, д. Некрасово, д. Поддубье, д. Подмошье, д. Пруды, д. Пустая Вишерка, д. Селищи |  | 8 ед. | 5000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 500,0 |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 27200,0 | 1000,0 | 4700,0 | 4300,0 | 3400,0 | 2500,0 | 11300,0 |
| В том числе по источникам |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  | 21390,0 | 1000,0 | 2350,0 | 2150,0 | 3400,0 | 2500,0 | 9990,0 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  | 5810,0 |  | 2350,0 | 2150,0 |  |  | 1310,0 |
| 2. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пешеходных ограждений, посадка кустарника, отделяющего пешеходов от проезжей части | В границах населенных пунктов Маловишерского городского поселения: г. Малая Вишера, д. Пустая Вишерка | по проекту | 0,5 км | 8400,0 |  |  |  | 1200,0 | 1200,0 | 6000,0 |
| 2.2. | Устройство тротуаров и пешеходных дорожек, совмещенных для велосипедного движения за пределами проезжей части | г. Малая Вишера | по проекту | 0,5 км | 8400,0 |  |  |  | 1200,0 | 1200,0 | 6000,0 |
| 2.3. | Организация перехода дороги пешеходами в специально оборудованных местах | В границах населенных пунктов Маловишерского городского поселения: г. Малая Вишера, д. Пустая Вишерка | по проекту | 5 ед. | 2750,0 | 1250,0 | 750,0 | 750,0 |  |  |  |
| 2.4. | Оборудование автобусных остановок | В границах населенных пунктов Маловишерского городского поселения: г. Малая Вишера, д. Глутно, д. д. Селищи | по проекту | 16 ед. | 3950,0 |  | 1600,0 | 1600,0 | 750,0 |  |  |
| 2.5. | Устройство мест стоянки для автомобилей в местах их сосредоточения | г. Малая Вишера | по проекту | 2 ед. | 1000,0 |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 2.6. | Освещение дороги в пределах всего населенного пункта или на наиболее опасных участках | В границах населенных пунктов Маловишерского городского поселения: г. Малая Вишера, д. Глутно, д. Некрасово, д. Поддубье, д. Подмошье, д. Пруды, д. Пустая Вишерка, д. Селищи | по проекту | 1,0 км | 10400,0 |  | 2600,0 | 2600,0 |  |  | 5200,0 |
| 2.7. | Реализация мероприятий по «успокоению движения» | г. Малая Вишера | по проекту | 5 ед. | 2000,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 2.8. | Рализация мер снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения | В границах населенных пунктов Маловишерского городского поселения: г. Малая Вишера, д. Глутно, д. Некрасово, д. Поддубье, д. Подмошье, д. Пруды, д. Пустая Вишерка, д. Селищи | по проекту | 8 ед. | 4500,0 |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 3500,0 |
| 2.9. | Создание муниципальных парковок на 25 машино-мест для легковых автомобилей в населенном пункте | г. Малая Вишера | на 25 маш/мест | 2 ед. | 2286,76 | 1286,76 |  |  | 1000,0 |  |  |
| 2.10. | Строительство автомобильной дороги к многоквартирным домам по ул. Сосновая в г. Малая Вишера, Новгородской области | г. Малая Вишера | Дорога IV категории | 0,350 км | 5828,05 | 5828,05 |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Строительство автомобильных дорог и проездов микрорайона в юго-восточной части г. Малая Вишера в границах ул. Октябрьская и ул. Садовая | г. Малая Вишера | Дорога IV категории | 2,27 км | 53116,44 |  | 33623,17 | 19493,27 |  |  |  |
| 2.12. | Строительство автомобильных дорог микрорайона в северной части г. Малая Вишера в районе ул. 3 КДО | г. Малая Вишера | Дорога IV категории | 1,7 км | 18540,0 |  |  | 2900,0 | 3970,0 | 3770,0 | 7900,0 |
| 2.13. | Строительство автомобильных дорог в новом микрорайоне ул. Веселая Горка, г. Малая Вишера | г. Малая Вишера | Дорога IV категории | 2,2 км | 10000,0 |  |  |  |  |  | 10000,0 |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 131171,25 | 8364,81 | 39073,17 | 28343,27 | 9620,0 | 7170,0 | 38600,0 |
| В том числе по источникам |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 122083,95 | 7296,51 | 38028,17 | 26908,27 | 8708,0 | 6403,0 | 34740,0 |
|  |  | бюджет поселения |  |  | 9087,3 | 1068,3 | 1045,0 | 1435,0 | 912,0 | 767,0 | 3860,0 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разделение транзита и местного движения |  | по проекту | по проекту | 2500,0 |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 3.2. | Организация движения автомобилей в пределах населенного пункта - оборудование пересечений знаками, канализирование пересечений, введение светофорного регулирования, выделение улиц грузового и одностороннего движения | г. Малая Вишера | по проекту | по проекту | 4000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 2000,0 |
| 3.3. | Реконструкция улично-дорожной сети поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | В границах населенных пунктов Маловишерского городского поселения: г. Малая Вишера, д. Глутно, д. Некрасово, д. Поддубье, д. Подмошье, д. Пруды, д. Пустая Вишерка, д. Селищи | Дорога IV категории | по проекту | 70000,0 |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 50000,0 |
| 3.4. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | В границах населенных пунктов Маловишерского городского поселения: г. Малая Вишера, д. Глутно, д. Некрасово, д. Поддубье, д. Подмошье, д. Пруды, д. Пустая Вишерка, д. Селищи | Дорога IV категории | по проекту | 45000,0 |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 25000,0 |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 121500,0 | 500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 16000,0 | 15500,0 | 78500,0 |
| В том числе по источникам |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 108900,0 |  | 4950,0 | 4950,0 | 14400,0 | 13950,0 | 70650,0 |
|  |  | бюджет поселения |  |  | 12600,0 | 500,0 | 550,0 | 550,0 | 1600,0 | 1550,0 | 7850,0 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по источникам |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 230983,95 | 7296,51 | 42978,17 | 31858,27 | 23108,0 | 20353,0 | 105390,0 |
|  |  | бюджет поселения |  |  | 43077,3 | 2568,3 | 3945,0 | 4135 | 5912,0 | 4817,0 | 21700,0 |
|  |  | *внебюджетные средства |  |  | *5810,0 | 0,0 | 2350,0 | 2150 | 0,0 | 0,0 | 1310,0 |
| ВСЕГО по Программе |  |  |  |  | 279871,25 | 9864,81 | 49273,17 | 38143,27 | 29020,0 | 25170,0 | 128400,0 |

Генеральный план муниципального образования «Маловишерское городское поселение»

Генеральный план разработан на всю территорию Маловишерского городского поселения в границах, установленных законом Новгородской области от 02.12.2004 № 356-оз «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Маловишерского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населённых пунктов, входящих в состав территорий поселений» (с изменениями).

С учетом положений части 11 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации генеральный план утверждён на срок 20 лет.

Устанавливаются следующие сроки реализации генерального плана:

первая очередь – до 2027 года;

расчетный срок – до 2037 года.

Главная цель территориального планирования - устойчивое развитие и создание благоприятной среды обитания. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и рациональное использование всех ресурсов городского округа.

Обеспечить устойчивое развитие территории позволит сбалансированное соотношение между следующими составляющими: экономической, экологической, градостроительной с учетом социального и инвестиционного факторов. В результате принятия оптимального сочетания этих составляющих выявлена пространственно-планировочная организация территории с учетом градо-экономического зонирования, системы расселения, типологии населенных мест и приоритетных направлений инвестиционных вложений.

Основными задачами данного генерального плана, на выполнение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- Выявление потенциала территории и определение перспективных направлений развития урбанизированных зон с учетом прогнозируемой численности населения.

- Определение удобных площадок для градостроительного освоения, рекреации и туризма, сельского хозяйства и лесопользования.

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды проживания в населенных пунктах – реконструкция, реорганизация и благоустройство всех типов территорий.

- Разработка мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

- Предложения по оптимизации экологической ситуации.

- Разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карта планируемого размещения объектов местного значения Маловишерского городского поселения, согласно Генеральному плану представлена на схеме 2.

Схема 2 – Карта планируемого размещения объектов местного значения Маловишерского городского поселения (Масштаб 1:100 000)

Генеральный план муниципального образования Большевишерское городское поселение Маловишерского муниципального района Новгородской области

Границы МО Большевишерское ГП установлены законом Новгородской области от 02.12.2004 № 356-оз «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Маловишерского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении административных центров» (с изменениями).

Градостроительный потенциал территории Большевишерского городского поселения можно оценивать, как низкий. Будущее развитие поселения может быть связано с его вовлеченностью в процессы развития соседствующего с ним районного центра и его окружения.

Природные условия в целом благоприятны для строительства.

Особая роль принадлежит транспортным коммуникациям: железной дороге Санкт-Петербург-Москва, региональной автомобильной дороге. Этот фактор создает предпосылки для промышленно-логистического развития территории.

Необходимо отметить тот факт, что создаваемые новые транспортные коридоры, с одной стороны, обеспечивают более благоприятное экономико-географическое положение поселения, с другой стороны, нарушают внутреннюю целостность территории всего муниципального образования. Поэтому особую важность приобретает задача создания надёжной внутренней системы дорог. Другая задача - организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических и иных факторов, обеспечивающих комплексное развитие поселения.

Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования получены из официального источника информации - официального сайта Федеральной службы государственной статистики и приведены в сокращенном объеме в таблице 8.

Таблица 8 – Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования Большевишерское городское поселение

| Показатели | Ед. измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 84435.3 | 84435.3 | 84435 | 84435 | 84435 |  |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования (на конец года) |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | километр | 37 | 37 |  |  | 34.5 | 34.5 |
| с твердым покрытием | километр | 12 | 12 |  |  | 23.3 | 23.3 |
| с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | километр | 12 | 12 |  |  | 11.2 | 11.2 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года | километр | 83.5 |  |  |  | 34.5 |  |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | километр | 39.1 |  |  |  | 34.1 |  |

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Бургинского сельского поселения Маловишерского муниципального района новгородской области на 2017 – 2022 годы и на период до 2030 года

Границы Бургинского сельского поселения отображены на схеме 3.

Схема 3 – Границы Бургинского сельского поселения

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и другое. Прогноз транспортного спроса приведен в таблице 10.

Таблица 10 - Прогноз транспортного спроса

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | объем грузоперевозок | тыс.тонн | 435 | 440 | 320 | 120 | 121 | 125 | 130 |
| 1.2 | объем пассажироперевозок | тыс.чел | 10,92 | 16 | 16,2 | 16,2 | 16,5 | 16,5 | 17 |
| 2. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта (объем грузоперевозок, пассажироперевозок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | воздушный транспорт | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | водный транспорт | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | железнодорожный транспорт | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.4 | автотранспорт | тонн | н/д | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 6,1 |
| 3. Прогноз развития дорожной сети поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | протяженность улично-дорожной сети | км | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 165 |
| 4. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | индивидуальный автотранспорт | авт. на 1000 чел | 203,8 | 210 | 230 | 230 | 235 | 236 | 252 |
| 4.2 | общественный транспорт | авт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 4.3 | Железнодорожный транспорт | марш. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5. Прогноз показателей безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 100%(18 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Мероприятиями в части развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

- проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения – 2017-2020 гг.;

- инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах Бургинского СП (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства – 2017-2019 гг.;

- разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в Бургинском СП на основе решений настоящей Программы – 2017-2020 гг.;

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий – 2018-2020 гг.;

- размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов – 2017-2022 гг.;

- реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия на улицах поселка – 2017-2030 гг.;

- комплексное строительство дорог и тротуаров – 2017-2030 гг.;

- организация поперечных профилей всех улиц населённых пунктов с водоотводом – 2017-2022 гг.;

- строительство мостовых переправ, развязок для обеспечения выхода к трассе Федерального значения М-11;

- строительство объездной дороги у д. Бурга;

- создание инфраструктуры автомобильного сервиса – 2017-2022 гг;

- строительство железнодорожных переходов через полотно железной дороги в Бургинском сельском поселении.

Перечень целевых показателей используемых для оценки результативности и эффективности ПКРТИ приведен в таблице 11.

Таблица 11 - Целевые показатели, используемые для оценки результативности и эффективности ПКРТИ

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | км | 2,31 | 60 | 20 | 32 | 19,7 | 93 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 |
| Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры Бургинского сельского поселения представлены в таблице 12.

Таблица 12 - Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 2054 | 2568 3вар |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | +25% |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность дорог Федерального значения | км | 37,9 | 37,9 |
| 2.2 | Общая протяженность дорог общего пользования | км | 258,2 | 300 |
| 2.3 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта, в том числе: | км | 178,6 | 238 |
|  | -электрифицированная железная дорога | км | 28 | 28 |
|  | -автобус | км | 150,6 | 210 |
| 2.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 2 |
| 2.5 | Аэропорты | единиц | 0 | 0 |
| 2.6 | АЗС | единиц | 1 | 2 |

Общая программа инвестиционных проектов Бургинского сельского поселения до 2030 года (тыс. руб.) представлена в таблице 13.

Таблица 13 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Объем финансирования, млн. руб. | Источник финансирования | Сроки реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть | Протяженность – 59,4 км, ширина основных улиц – 18,0-24,0 м, второстепенных улиц – 12,0-15,0 м | Разработка проектной документации | 11,37 | Бюджет МО, района, области | До 2030 года |
|  |  |  | Строительство | 189,94 |  |  |
| 2 | Улично-дорожная сеть | Протяженность – 134,01 км, ширина основных улиц – 18,0-24,0 м, второстепенных улиц – 12,0-15,0 м | Разработка проектной документации | 24,59 | Бюджет МО, района, области | До 2030 года |
|  |  |  | Реконструкция | 417,72 |  |  |
| 3 | Переходы через железнодорожные пути | 6 шт. – реконструкция 1 шт. –строительство | Разработка проектной документации | 3,67 | Бюджет области, федеральный | До 2030 года |
|  |  |  | Строительство | 2,83 |  |  |
|  |  |  | Реконструкция, строительство | 44,23 |  |  |
| 4 | Станция технического обслуживания | 1 в Бургинском сельскомпоселении | Разработка проектной документации | 0,75 | Частные средства | До 2022 года |
|  |  |  | Строительство | 12,9 |  |  |
| 5 | Кафе и гостиницы | в придорожной зоне М-11 | строительство | 15,45 | Частные средства | До 2022 года |
| 6 | АЗС | трасса М-11 | строительство | 47,1 | Частные средства | До 2022 года |
| 7 | Тротуары | Протяженность – 8,2 км, ширина по главным улицам – 2,5 м, по второстепенным – 2,0 м. | Разработка проектной документации | 1,15 | Бюджет области, федеральный, местный | До 2030 года |
|  |  |  | Строительство | 28,65 |  |  |

Генеральный план Бургинского сельского поселения

Состояние автодорог межмуниципального значения, в основном, соответствует современным требованиям технического состояния дорожных путей, качество покрытий остальных автодорог– низкое (неровности покрытий, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта), в связи с чем, рекомендуется провести реконструкцию дорожных покрытий дорог местного значения.  На всех дорогах местного значения рекомендуется установка современного освещения, а также новых остановочных пунктов.

Основные технико – экономические показатели представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Основные технико-экономические показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 109 | 169 |
| Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
| -всего | км |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| - поселковых дорог | км | - | - |
| - главных улиц в населенном пункте | км | - | - |
| - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
| - второстепенных улиц в населенном пункте | км | - | - |
| - проездов | км | - | - |
| Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 1 |
| Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |

Программа комплексного развития объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального образования Веребьинское сельское поселение Маловишерского района Новгородской области на 2017 – 2026 годы

Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования получены из базы данных показателей муниципальных образований официального сайта Федеральной службы государственной статистики (Росстат) представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы

| Показатели | Ед. измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 68364 | 68364 | 68364 | 68364 |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования (на конец года) |  |  |  |  |  |
| всего | километр |  |  | 63.8 | 48,05 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года | километр |  |  | 47.5 |  |

Развитие транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта в ближайшие 10 лет останется на прежнем уровне.

Пассажирские перевозки и грузовые перевозки будут осуществляться автомобильным транспортом.

Грузовой транспорт будет представлен в основном сельскохозяйственной техникой.

Возможно развитие элементов и объектов гаражного назначения, объектов обслуживания автотранспорта.

Для обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов) не требуется внесение дополнительных предложений по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

В таблице 16 представлена укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 16 - Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Объем | Стоимость выполнения мероприятия, тыс. руб. |  |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022-2026 |  |  |
| 1. | Проектирование объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта организации дорожного движения | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | по проекту | - | 2400,0 |  |  | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка проектов содержания автомобильных дорог | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | по проекту | 1 раз в 3 года | 800,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |
| 1.3. | Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | по проекту | 1 раз в 3 года | 900,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |
| 1.4. | Проведение экспертизы проектов сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | по проекту | ежегодно | 3500,0 |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | 300,0 |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
| 1.5. | Разработка проектно-сметной документации на реализацию мер снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | по проекту | - | 4000,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
| 1.6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципальных парковок | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | на 25 маш/мест | 2 ед. | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 1.7. | Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пешеходных ограждений, посадка кустарника, отделяющего пешеходов от проезжей части, в том числе совмещенных с велодорожкой | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | ширина 1,0-1,5 м. | 5,000 | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  | 1600,0 |  |  |
| 1.8. | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) улично-дорожной сети поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | Дорога IV категории | 25 км | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  | 10000,0 |  |  |
| 1.9. | Разработка проекта планировки территории в границах населенных пунктов | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение |  | 200 га | 9000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 5000,0 |  |  |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  | 50600,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 3000,0 |  |  | 8900,0 |  |  | 7700,0 |  |  | 8300,0 |  |  | 21700,0 |
| В том числе по источникам |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Новгородской области |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  | 42480,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 1500,0 |  |  | 4450,0 |  |  | 7700,0 |  |  | 8300,0 |  |  | 19530,0 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 8120,0 |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  | 4450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2170,0 |  |
| 2. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пешеходных ограждений, посадка кустарника, отделяющего пешеходов от проезжей части | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | по проекту | 2 км | 8400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  | 6000,0 |  |  |
| 2.2. | Устройство тротуаров и пешеходных дорожек, совмещенных для велосипедного движения за пределами проезжей части | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | по проекту | 2 км | 8400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  | 6000,0 |  |  |
| 2.3. | Организация перехода дороги пешеходами в специально оборудованных местах | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | по проекту | 30 ед. | 7000,0 |  |  | 2500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 2500,0 |  |  |
| 2.4. | Оборудование автобусных остановок | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | по проекту | 70 ед. | 10000,0 |  |  |  |  |  | 1600,0 |  |  | 1600,0 |  |  | 750,0 |  |  | 750,0 |  |  | 5300,0 |  |  |
| 2.5. | Устройство мест стоянки для автомобилей в местах их сосредоточения | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | по проекту | 2 ед. | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Освещение дороги в пределах всего населенного пункта или на наиболее опасных участках | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | по проекту | 1,0 км | 10400,0 |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |  | 2600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5200,0 |  |  |
| 2.7. | Реализация мероприятий по «успокоению движения» | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | по проекту | 5 ед. | 2000,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Реализация мер снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | по проекту | - | 4500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 3500,0 |  |  |
| 2.9. | Создание муниципальных парковок на 25 машино-мест для легковых автомобилей в населенном пункте | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | на 25 маш/мест | 2 ед. | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Строительство автомобильных дорог и проездов | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | Дорога IV категории | 25 км | 50000,0 |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  | 30000,000 |  |  |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  | 103200,0 |  |  | 2500,0 |  |  | 10200,0 |  |  | 11200,0 |  |  | 10650,0 |  |  | 10150,0 |  |  | 58500,0 |
| В том числе по источникам |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Новгородской области |  |  |  | 92880,0 |  |  | 2250,0 |  |  | 9180,0 |  |  | 10080,0 |  |  | 9585,0 |  |  | 9135,0 |  |  | 52650,0 |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  | 10320,0 |  |  | 250,0 |  |  | 1020,0 |  |  | 1120,0 |  |  | 1065,0 |  |  | 1015,0 |  |  | 5850,0 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 3. | Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разделение транзита и местного движения | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | по проекту | по проекту | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |
| 3.2. | Организация движения автомобилей в пределах населенного пункта - оборудование пересечений знаками, канализирование пересечений, введение светофорного регулирования, выделение улиц грузового и одностороннего движения | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | по проекту | по проекту | 4000,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |
| 3.3. | Реконструкция улично-дорожной сети поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | Дорога IV категории | по проекту | 70000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  |  | 50000,0 |  |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | В границах населенных пунктов муниципального образования Веребьинское сельское поселение | Дорога IV категории | по проекту | 45000,0 |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  | 25000,0 |  |  |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  | 121500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 5500,0 |  |  | 5500,0 |  |  | 16000,0 |  |  | 15500,0 |  |  | 78500,0 |
| В том числе по источникам |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Новгородской области |  |  |  | 108900,0 |  |  |  |  |  | 4950,0 |  |  | 4950,0 |  |  | 14400,0 |  |  | 13950,0 |  |  | 70650,0 |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  | 12600,0 |  |  | 500,0 |  |  | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  | 1600,0 |  |  | 1550,0 |  |  | 7850,0 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по источникам |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет Новгородской области |  |  |  | 201780,0 |  |  | 2250,0 |  |  | 14130,0 |  |  | 15030,0 |  |  | 23985,0 |  |  | 23085,0 |  |  | 123300,0 |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  | 65400,0 |  |  | 1750,0 |  |  | 3070,0 |  |  | 6120,0 |  |  | 10365,0 |  |  | 10865,0 |  |  | 33230,0 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 8120,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1500,0 |  |  | 4450,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2170,0 |  |
| ВСЕГО по Программе |  |  |  |  |  |  | 275300,0 |  |  | 4000,0 |  |  | 18700,0 |  |  | 25600,0 |  |  | 34350,0 |  |  | 33950,0 |  |  | 158700,0 |

Генеральный план муниципального образования Веребьинское сельское поселение Маловишерского района Новгородской области

Перспективы развития транспортной деятельности в Веребьинском сельском  поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Основные технико – экономические показатели Генерального плана муниципального образования Веребьинское сельское поселение представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Основные технико – экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог | км | 172,4 | 172,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| межмуниципального значения | км | 104,9 | 104,9 |
| регионального значения | км | - | - |
| местного значения | км | 67,5 | 67,5 |
| Протяженность железных дорог | км двойного пути | 27,4 | 27,4 |
| Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | н/д | 250 |

В  части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям (особенно для удаленных населенных пунктов, не имеющих качественного транспортного сообщения с внешним миром, в том числе дорога Комель-Большое Кленово);

- увеличение частоты движения автобусов на поселковых  маршрутах, с учетом потребностей  населения и увеличения грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

На расчетный срок Схемой территориального планирования Новгородской области на территории Веребьинского  поселения предусмотрено строительство автодороги Оксочи – Торбино (Маловишерский – Окуловский районы).

Перспективы развития транспортной деятельности в Веребьинском сельском  поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Муниципальная программа «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района»

Программа разработана в отношении автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Программа разработана в целях:

- Совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района.

- Создания условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния.

- Формирования проектно-сметной, технической и нормативной документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района  и искусственные сооружения на них.

- Сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений.

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района 2014-2021 годы» представлены в таблице 18.

Таблица 18 - Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы.

| - № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, кв.м/км | 53236/ 5,126 | 19800/ 5,9 | 12611/ 2,662 | 13730/1,396 | 42256/10,805 | 26235/5,181 | 14800/3,7 | 8402/1,8 |
| 1.1.2. | Количество отре-монтированных искусственных соружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района, ед. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - |
| 1.2. | Задача 2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество и протяженность ка-питально отре-монтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, кв.м/км | - | - | - | - | - | 6444/1,5 | - | - |
| 2. | Цель 2. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение бес-перебойного дви-жения автомоби-льного транспорта по автомобиль-ным дорогам общего пользо-вания местного значения му-ниципального района, км | 110,342 | 113,167 | 121,38 | 121,38 | 121,38 | 118,73 | 118,73 | 118,73 |
| 3. | Цель 3. Формирование проектно-сметной, технической и нормативной документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района и искусственные сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Разработка проектной и (или) сметной документации в сфере дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество под-готовленной про-ектной и (или) сметной документации, ед. | 23 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. | Задача 2. Обеспечение технической и нормативной документацией автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Количество дорог в отношении которых прове-дены кадастровые работы (шт.) | 1 | 15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Цель 4. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Количество разра-ботанной про-ектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений и искусственных сооружений на них (ед.) | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - |  |
| 4.1.2. | Количество и про-тяженность пос-троенных, рекон-струированных, капитально отре-монтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них (ед./км-кв.м) | - | - | 1/0/482 | 1/0,365/5650 | - | - | - |  |
| 4.1.3. | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них (ед./км/кв.м.) | 2/1,2/4800 | - | - | - | 6/3,6/18339 | 1/0,234/819 | - |  |

В таблице 19 представлена система программных мероприятий по объектам муниципальной программы.

Таблица 19 - Система программных мероприятий по объектам муниципальной программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель (соисполни-тель) | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспор-та муници-пальной програм-мы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги «Кривое Колено – Корчажиха» | МКУ «Служба заказчика» (по согласо-ванию) | 2014 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 99,75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Ремонт моста на автомобильной дороге «Кривое Колено – Корчажиха» | МКУ «Служба заказчика» (по согласо-ванию) | 2014 год | 1.1.2 | бюджет муниципального района | 157,271 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги «Шеляиха-Боровки» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2014, 2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 379,988 | - | - | - | 216,7983 | - | - | - |
| 1.4. | Ремонт моста на автомобильной дороге «Шеляиха-Боровки» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2014, 2018 годы | 1.1.2 | бюджет муниципального района | 248,864 | - | - | - | 32,915 | - | - | - |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги «Комель - Большое Кленово» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2014, 2015 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 595,343 | 23,346 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 443,574 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Ремонт автомобильной дороги «Заручевье – Вязовка» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2014, 2017 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 198,987 | - | - | 87,675 | - | - | - | - |
| 1.7. | Ремонт автомобильной дороги «Коньково – Малое Пехово» | МКУ «Служба заказчика» | 2014, 2018, 2019 | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 347 | - | - | - | 39,874 | 1892,737 | - | - |
| 1.8. | Ремонт автомобильной дороги «Захарово-Выставка» | МКУ «Служба заказчика» | 2015, 2018 | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 25,1134 | - | - | 176,9634 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 477,1546 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Ремонт автомобильной дороги «Гарь – Захожка» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2015 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 23,5406 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 446,2714 | - | - | - | - | - |  |
| 1.10. | Ремонт автомобильной дороги «Съезд с дороги Малая Вишера - Любытино до д.Дора» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2015, 2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 198,879 | - | - | 141,7383 | - | - | - |
| 1.11. | Выполнение работ по ремонту автомобиль-ных дорог Маловишерского муниципального района («Дубровка – Елемка», «подъезд к д. Дубровка», «Гарь – Захожка») | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2016 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | 49,04505 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 931,85595 | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к д. Замошье» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2015- 2017 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 112,121 | 13,02935 | 50,831 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 86,56265 | - | - | - | - | - |
| 1.13. | Ремонт автомобильной дороги «Парни -Красная Горки» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2017 год | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | - | - | 386,90847 | - | - | - | - |
| 1.14. | Ремонт моста на автомобильной дороге «Дубровка - Елемка» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2017 год | 1.1.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | 99,936 | - | - | - | - |
| 1.15. | Ремонт моста на автомобильной дороге «подъезд к д. Заборовье» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2017 год | 1.1.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | 554,429 | - | - | - | - |
| 1.16. | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Нижние Гоголицы» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | 23,544 | - | - | - |
| 1.17. | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Ильичево» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | 53,796 | 4156,7682 | 573,795 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 1583 | - | - |
| 1.18. | Ремонт моста на автомобильной дороге «Комель - Большое Кленово» | МКУ «Служба заказчика» | 2016, 2017, 2019 | 1.1.2 | бюджет муниципального района | - | - | 298 | 455,06136 | - | 12,315 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 1219,149 | - | - |
| 1.19. | Ремонт автомобильной дороги «Заречье - 204 км. Октябрьской ж/д» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2017 год | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | - | - | 262,19624 | - | - | - | - |
| 1.20. | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Большое Ланощино» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2017, 2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | 959,78 | 1213,3062 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района (софинансирование) | - | - | - | - | 81 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 1688,1 | 1521 | - | - | - |
| 1.21. | Ремонт автодороги «Заборовье - Гусево» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2017, 2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | 98,315 | 93,944 | - | - | - |
| 1.22. | Проверка достоверности сметной стоимости на ремонт автомобильных дорог | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2017, 2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | 63,8 | 70,975 | - | - | - |
| 1.23. | Выполнение работ по укладке трубочек на автомобильной дороге «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2017 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | 97,002 | - | - | - |  |
| 1.24. | Ремонт автодороги «Голышино - Большое Пехово» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2018, 2020 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | 794,3736 | - | 6726,8 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 1591,0 | - |
| 1.25. | Ремонт автодороги «Городищи - Золотое Колено» | МКУ «Служба заказчика» | 2019 | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | 84,268 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 1600 | - | - |
| 1.26 | Ремонт автодороги «Заполек - Лескуново» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2021 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | 9553,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 1591 |
| 2. | Задача 2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Комель - Большое Кленово» на участке км 1+200 - км 2+750 | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2019 | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | 133,185 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 13180,851 | - | - |
| 2.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Городищи - Золотое Колено» | МКУ «Служба заказчика» | 2019 | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | 1100,853 | - | - |
| 2.3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Захарово-Выставка» | МКУ «Служба заказчика» | 2019 | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | 406,447 | - | - |
| 3. | Задача 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Восстановление перильного ограждения моста на автомобильной дороге «Подъезд к д. Большое Лановщино» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2014 год | 2.1.1 | бюджет муниципального района | 59,174 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Содержание автомо-бильных дорог, рас-положенных на террито-рии Бургинского поселения, в зимний период | Администрация Бургинского сельского поселения | 2014-2019 | 2.1.1 | бюджет муниципального района | 200 | 200 | 200 | 250 | 450 | 450 | - | - |
| 3.3. | Содержание автомо-бильных дорог, расположенных на территории Веребьинского поселения, в зимний период | Администрация Веребьинского сельского поселения (по согласованию) | 2014-2019 годы | 2.1.1 | бюджет муниципального района | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | - | - |
| 3.4. | Содержание автомобильных дорог в летний период | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2014-2017 годы | 2.1.1 | бюджет муниципального района | 643,893 | 1812,514 39 | 1378,2 | 1000,0 | - | - | - | - |
| 3.5. | Выполнение работ по содержанию автомо-бильной дороги «Горо-дищи – Золотое Колено» | МКУ «Служба заказчика» | 2016, 2019 | 2.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | 29,0 306 | - | - | 72,123 | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 5551, 5814 | - | - | - | - |  |
| 3.6 | Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги «Захарово-Выставка» | МКУ «Служба заказчика») | 2019 | 2.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | 636,691 | - | - |
| 4. | Задача 4. Разработка проектной и (или) сметной документации в сфере дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожной деятельности | отдел, МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2014-2021 годы | 3.1.1 | бюджет муниципального района | 730,3 | 300 | 1772,5 | 1639,1 | 396 | 300 | 300 | 300 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 1483,9 | - | - | - | - |
| 5. | Задача 5. Обеспечение технической и нормативной документацией автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выполнение кадастровых работ | отдел, МКУ «Служба заказчика» | 2014-2021 | 3.2.1 | бюджет муниципального района | 10 | 99 | 400 | 250 | 60 | 62,486 | 100 | 100 |
| 6. | Задача 6. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Предоставление субсидий бюджетам поселений на проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них | отдел, администрации поселений | 2015, 2019 | 4.1.1 | бюджет муниципального района | - | 1027,58561 | - | - | - | 1315 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений | - | 10,37965 | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Предоставление субсидий бюджетам поселений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них | отдел, администрации поселений (по согласованию), МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2016 год | 4.1.2 | бюджет муниципального района | - | - | 1300 | 3653,5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  | 36,9 |  |  |  |  |
| 6.3. | Предоставление субсидий бюджетам поселений на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них | отдел, администрации поселений | 2015, 2019 | 4.1.3 | бюджет муниципального района | 887,575 | - | - | - | - | 95 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений | 46,993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Ремонт автомобильных дорог г. Малая Вишера | отдел городского хозяйства Администрации муниципального района, МКУ «Служба заказчика» (по согласованию) | 2018 год | 4.1.3 | областной бюджет | - | - | - | - | 10000,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет Маловишерского городского поселения | - | - | - | - | 102,0 | - | - | - |

2.3 Оценка социально-экономической и градостроительной деятельности территории, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность.

На территории муниципального района действуют следующие планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения муниципального района:

Стратегия социально-экономического развития Маловишерского муниципального района до 2025 года, утвержденная решением Думы Маловишерского муниципального района от 24.10.2019 № 343.

Основой стратегии социально-экономического развития Маловишерского муниципального района является повышение уровня и качества жизни населения муниципального района, создание условий, при которых район будет способен самостоятельно компенсировать риски внешней экономической среды.

В таблице 20 представлены организации с количеством работников более 30 чел.

Таблица 20 – Организации с количеством работников более 30 чел.

| Предприятие | Вид деятельности | Адрес | Кол-во работников |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Хасслахерлес» | Производство | ул. Лесозаготовителей, д. 2 | 274 |
| ООО «Стоик» | Производство | ул. Герцена д.20 | 64 |
| ООО «Компания Время» | Производство | ул. Герцена д. 20 | 40 |
| ООО «Маловишерский стекольный завод» | Производство | ул. 3 КДО д. 1 | 58 |
| ООО «Буллит» | Производство | ул. Новгородская д. 132 | 50 |
| ОАО «ТМХ-Сервис» | Производство | ул. Пушкинская д. 24 | 96 |
| ООО «Фабрика» | Производство | ул. Октябрьская д. 38 | 33 |
| ООО «Новгородэлектроремонт» | Производство | ул. Гоголя д. 34 | 55 |

Сеть образовательных учреждений в муниципальном районе представлена – 7 детскими дошкольными учреждениями, 6 школами, 1 учреждением дополнительного образования (таблица 21).

Таблица 21 – Объекты образования

|  | Образовательное учреждение | Населенный пункт | Адрес | Плановая мощность (мест) | Количество обучающихся (чел.) | Количество работников (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения Маловишерский район |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Кроха» г. Малая Вишера | г. Малая Вишера | 174260 г. Малая Вишера, ул. Московская, 40 | 105 | 96 | 19 |
| 2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» г. Малая Вишера | г. Малая Вишера | 174260 г. Малая Вишера, ул. Карла Маркса д. 19 | 220 | 246 | 40 |
| 3 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звёздочка» г. Малая Вишера | г. Малая Вишера | 174262 г. Малая Вишера, ул. Лесная, 36 а | 145 | 123 | 27 |
| 4 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Малая Вишера | г. Малая Вишера | 174262 г. Малая Вишера, ул. Лесная, 17 а | 141 | 115 | 25 |
| 5 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» г. Малая Вишера | г. Малая Вишера | 174260 г. Малая Вишера, ул. Труда, 9 | 138 | 142 | 24 |
| 6 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» пос. Большая Вишера | пос. Большая Вишера | 174250 Маловишерский район п. Большая Вишера, ул. Первомайская, 11 | 98 | 38 | 8 |
| 7 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» д. Бурга | д. Бурга | 174280 Маловишерский район, д. Бурга, ул. Новгородская, 38 | 55 | 27 | 7 |
| Школы Маловишерский район |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1» г. Малая Вишера | г. Малая Вишера | 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Гагарина д.14 | 500 | 420 | 37 |
| 2 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2» г. Малая Вишера (основная школа) | г. Малая Вишера | 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Карла Маркса, д. 18 | 300 | 252 | 23 |
| 2.1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2» г. Малая Вишера (начальная школа) | г. Малая Вишера | 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Некрасова, д. 17 | 200 | 174 | 9 |
| 3 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4» г. Малая Вишера | г. Малая Вишера | 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Школьная, д.1 | 455 | 474 | 38 |
| 4 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа пос. Большая Вишера» | пос. Большая Вишера | 174250, Новгородская область, Маловишерский район, пос. Большая Вишера, ул. Первомайская, д. 2-а | 640 | 114 | 15 |
| 5 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа д. Бурга» | д. Бурга | 174280 Маловишерский район, деревня Бурга, ул. Новгородская, 3 | 200 | 150 | 29 |
| 5.1 | филиал МАОУ «Средняя школа д.Бурга» в д.Веребье (дошкольная группа) | д. Веребье | 174271 Маловишерский район, д. Веребье, ул. 1 Мая, д.8 | 50 | 10 | 4 |
| 5.2 | филиал МАОУ «Средняя школа д.Бурга» в д.Дворищи (дошкольная группа) | д. Дворищи | 174282 Маловишерский район, деревня Дворищи, ул. Школьная, 2 | 50 | 5 | 4 |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа д. Подгорное» | д. Подгорное | 174283, Новгородская обл., Маловишерский район, д. Подгорное | 50 | 10 | 9 |
| Дополнительное образование г. Малая Вишера |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр «Созвездие» | г. Малая Вишера | 174260 г. Малая Вишера, ул. Революции, 81 | 300 | 208 | 6 |

Основной целью развития муниципальной системы образования и молодёжной политики является практическая реализация прав детей, подростков и молодежи на получение доступного, качественного, эффективного образования в соответствии с их возможностями и способностями.

В настоящее время в районе работает 31 учреждение культуры, в том числе: 16 культурно-досуговых учреждений, 13 библиотек, детская школа искусств и районный краеведческий музей. Также 40 спортивных сооружений, из них: 4 спортивных зала, 19 плоскостных спортивных сооружений (площадки и поля), 17 других спортивных сооружений.

В связи с негативной демографической тенденцией за последние 10 лет число учреждений культурно-досугового типа и библиотек сократилось на 1 единицу (закрытие Горского сельского филиала).

В Маловишерском районе существует сеть учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную, амбулаторно-поликлиническую и срочную неотложную помощь населению.

Связь между населенными пунктами внутри поселения осуществляется по муниципальным дорогам с асфальтобетонным, гравийным и грунтовым покрытием. Развитая сеть автомобильных дорог, наличие рек, близость областного центра в общем благоприятно сказывается на социально-экономическом развитии Маловишерского городского поселения.

Промышленность Маловишерского городского поселения представлена следующими отраслями: деревообрабатывающая, лесная, пищевая, обрабатывающая и приборостроение. Основными видами продукции являются: пиломатериалы, щепа технологическая, цельномолочная продукция (молоко), сыр, творог, творожная масса, специи, декоры, миксы и прочее.

Активно развиваются предприятия района: ООО «Хасслахерлес», ООО «Мстинское молоко», ООО «Стоик».

Увеличение объемов производства наблюдается у предприятий:

- ООО «Хасслахерлес» (обработка древесины и производство изделий из дерева), рост производства составил 153 %;

- ООО «Мстинское молоко» (производство пищевых продуктов), рост производства составил -115,2 %;

- ООО «Стоик» (производство специй). Предприятием в 2015 году   введен в эксплуатацию новый корпус, в котором размещена стерилизационная установка и производство пищевых добавок, а также новый цех по производству ароматизаторов. Рост производства составил 137,5%.

Не так давно в промышленном секторе экономике г. Малая Вишера мощно обозначил себя новый хозяйствующий субъект ЗАО «Завод «Электроаппарат». На заводе выпускают около 20 видов электрооборудования и комплектующих как для спецвагонов Минобороны, так и для гражданских поездов.

Транспортно-экономические связи Маловишерского городского поселения осуществляются автомобильным и железнодорожным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является железнодорожное и автобусное сообщение.

В условиях экономического роста Маловишерского района роль транспорта в хозяйственном развитии значительно возрастает. Состояние региональной транспортной системы стало одним из ключевых факторов, определяющих потенциальные возможности и стратегические планы дальнейшего развития.

Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Маловишерского городского поселения получены из базы данных показателей муниципальных образований официального сайта Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (таблица 22).

Таблица 22 - Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы

| Показатели | Ед. измерения |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар |  |  | 328098 |  | 328098 |  | 328098 |  | 328098 |  | 328098 |  | 328644 |  |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования (на конец года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | километр |  |  | 381,8 |  | 388,9 |  | 377,2 |  | 377,2 |  | 374,9 |  | 676,2 |  |
| с твердым покрытием | километр |  |  | 152,2 |  | 79,1 |  | 81,1 |  | 81,1 |  | 81,5 |  | 292,2 |  |
| с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | километр |  |  | 66,1 |  | 60,9 |  | 60,9 |  | 60,9 |  | 61,3 |  |  |  |
| Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +3 на региональных |  |
| Всего | единица |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Многотопливные заправочные станции (МТЗС) | единица |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года | километр |  |  |  |  | 255,27 |  | 255,82 |  | 255,8 |  | 255,8 |  | 255,76 |  |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | километр |  |  |  |  | 181,6 |  | 181,6 |  | 181,6 |  | 199,6 |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка численности городского и сельского населения на 1 января текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января |  | человек |  |  | 16432 |  | 16103 |  | 15653 |  | 15217 |  | 14616 |  | 14276 |
| Городское население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января |  | человек |  |  | 11789 |  | 11601 |  | 11297 |  | 11015 |  | 10602 |  | 10371 |
| Сельское население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января |  | человек |  |  | 4643 |  | 4502 |  | 4356 |  | 4202 |  | 4014 |  | 3905 |
| Предприятия по переработке отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов |  | тысяча кубических метров |  |  | 6.08 |  | 6.1 |  | 6.1 |  | 6.1 |  | 17.5 |  |  |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. т) |  | тысяча тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |
| Количество предприятий по утилизации и обезвреживанию бытовых и промышленных отходов |  | единица |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число лечебно-профилактических организаций - всего |  | единица |  |  | 8 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число общеобразовательных организаций на начало учебного года |  | единица |  |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом обособленных подразделений |  | человек |  |  | 1360 |  | 1379 |  | 1317 |  | 1292 |  |  |  |  |
| Спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего |  |  | единица | 23 |  | 24 |  | 25 |  |  | 25 |  | 26 |  |  |
| плоскостные спортивные сооружения |  |  | единица | 7 |  | 7 |  | 8 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| спортивные залы |  |  | единица | 3 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего |  |  | единица | 20 |  | 20 |  | 21 |  |  | 22 |  | 23 |  |  |
| плоскостные спортивные сооружения |  |  | единица | 7 |  | 7 |  | 8 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| спортивные залы |  |  | единица | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
| Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) |  |  | единица |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Число самостоятельных детско-юношеских спортивных школ |  |  | единица |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах |  |  | человек |  |  | 150 |  | 563 |  |  | 563 |  | 410 |  |  |

# 2.4 Оценка сети дорог, оценка и анализ показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития дорог на территории

Общая протяженность автомобильных дорог в Маловишерском районе составляет 628,4 км. Из них 303,0 км – дороги регионального и межмуниципального значения, 325,4 км – дороги местного значения.

По территории Маловишерского района проходит скоростная автомобильная дорога федерального значения М-11 «Москва – Санкт-Петербург», протяженностью 38,6 км в рамках района (таблица 23). На большинстве участков за проезд взимается плата. Общая протяжённость автомобильной дороги М-11 составит 684 км. Это одна из первых крупных платных автодорог России. Максимальная загрузка федеральной автомобильной дороги М-10 уже в настоящий момент превышает нормативную загрузку как минимум в три раза. При нормативной пропускной способности 40 тысяч автомобилей в сутки на сегодняшний день интенсивность движения доходит до 130—170 тысяч автомобилей. В результате превышения максимально допустимой нормы по загрузке, средняя скорость движения по трассе М-10 на подъезде к Москве составляет 10 км/ч, снижаясь в пиковое время до 5—7 км/ч. Уровень аварийности на трассе М-10 превышает почти в три раза среднее по России нормативное значение. Уровень загрязнения воздуха на территории, прилегающей к федеральной автомобильной дороге М-10, превышает в 3—5 раз принятые в Российской Федерации санитарные нормы.

Таблица 23 – Технические параметра скоростной автомобильной дороги федерального значения

| № | Идентификационный номер | Наименование | Протяженность, км | Протяженность в границах района, км | Категория дороги | Расчетная скорость, км/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-11 | Москква – Санкт - Петербург | 680 | 38,6 | IA | 150 |

Список автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по Маловишерскому муниципальному району представлен в таблице 24.

Таблица 24 – Список автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

| № п/п | Идентификацион-ный номер | Муниципальный район, Наименование автомобильной дороги | Всего, км | РЗ | МЗ | Покрытие |  |  |  | Категория |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цементо-бетонные | Асфальто-бетонные | Гравий-ные | Грунто-вые | IB | II | III | IV | V | Вне кат. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс автомобильных дорог - обычные автомобильные дороги |  |  |  |  |  |
| 1 | 49 ОП МЗ 49Н-0901 | "Бурга - Кленино" - Замотаево - Морозовичи - Прышкино | 16,600 | 0,000 | 16,600 |  |  | 16,600 |  |  |  |  |  | 16,600 |  |
| 2 | 49 ОП МЗ 49К-0902 | "Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи"-Оксочи | 7,900 | 0,000 | 7,900 |  | 7,900 |  |  |  |  | 7,200 |  | 0,700 |  |
| 3 | 49 ОП МЗ 49Н-0903 | "Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи"-Оксочи" - Новоселицы - Порыхалово | 2,730 | 0,000 | 2,730 |  |  | 2,730 |  |  |  |  |  | 2,730 |  |
| 4 | 49 ОП МЗ 49Н-0904 | Большая Вишера - Луга | 2,100 | 0,000 | 2,100 |  | 2,100 |  |  |  |  |  |  | 2,100 |  |
| 5 | 49 ОП МЗ 49Н-0905 | Бурга - Карпина Гора - Лопотень | 21,100 | 0,000 | 21,100 |  | 21,100 |  |  |  |  |  | 21,100 |  |  |
| 6 | 49 ОП МЗ 49Н-0906 | Бурга - Кленино | 33,900 | 0,000 | 33,900 |  | 17,800 | 16,100 |  |  |  |  | 29,000 | 4,900 |  |
| 7 | 49 ОП МЗ 49Н-0907 | Бурга - Уезжа | 6,100 | 0,000 | 6,100 |  |  | 6,100 |  |  |  |  |  | 6,100 |  |
| 8 | 49 ОП МЗ 49Н-0908 | Веребье - Голышино | 12,100 | 0,000 | 12,100 |  |  | 12,100 |  |  |  |  |  | 12,100 |  |
| 9 | 49 ОП МЗ 49Н-0909 | Дворищи - Парни | 21,600 | 0,000 | 21,600 |  |  | 21,600 |  |  |  |  |  | 21,600 |  |
| 10 | 49 ОП МЗ 49Н-0910 | Карпина Гора - Шеляйха | 0,928 | 0,000 | 0,928 |  | 0,802 | 0,126 |  |  |  |  |  | 0,928 |  |
| 11 | 49 ОП МЗ 49К-0911 | Малая Вишера - Большая Вишера | 7,500 | 0,000 | 7,500 |  | 7,500 |  |  |  |  |  | 7,500 |  |  |
| 12 | 49 ОП МЗ 49Н-0912 | Малая Вишера - Поддубье | 14,700 | 0,000 | 14,700 |  | 0,400 | 14,300 |  |  |  |  |  | 14,700 |  |
| 13 | 49 ОП МЗ 49Н-0913 | Малая Вишера - Пустая Вишерка | 3,500 | 0,000 | 3,500 |  | 3,500 |  |  |  |  |  |  | 3,500 |  |
| 14 | 49 ОП МЗ 49Н-0914 | Новая - Замостье | 19,100 | 0,000 | 19,100 |  | 5,600 | 13,500 |  |  |  |  | 6,300 | 12,800 |  |
| 15 | 49 ОП МЗ 49К-1148 | Новоселицы - Папоротно | 6,489 | 0,000 | 6,489 |  | 6,489 |  |  |  |  |  | 6,489 |  |  |
| 16 | 49 ОП МЗ 49К-13п3 | подъезд к базе дорожно-эксплуатационного предприятия | 0,400 | 0,000 | 0,400 |  | 0,400 |  |  |  |  |  | 0,400 |  |  |
| 17 | 49 ОП МЗ 49К-13п7 | подъезд к д. Борок | 3,000 | 0,000 | 3,000 |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
| 18 | 49 ОП МЗ 49К-13п11 | подъезд к д. Веребье | 3,300 | 0,000 | 3,300 |  | 3,300 |  |  |  |  |  |  | 3,300 |  |
| 19 | 49 ОП МЗ 49К-13п10 | подъезд к д. Городищи | 2,600 | 0,000 | 2,600 |  | 0,650 | 1,950 |  |  |  |  | 2,600 |  |  |
| 20 | 49 ОП МЗ 49К-13п14 | подъезд к д. Горушка | 2,000 | 0,000 | 2,000 |  | 2,000 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 21 | 49 ОП МЗ 49Н-0908п1 | подъезд к д. Заполек | 1,200 | 0,000 | 1,200 |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
| 22 | 49 ОП МЗ 49К-13п4 | подъезд к д. Каменка | 8,000 | 0,000 | 8,000 |  | 0,050 | 7,950 |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
| 23 | 49 ОП МЗ 49К-13п15 | подъезд к д. Комель | 1,000 | 0,000 | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 24 | 49 ОП МЗ 49К-13п5 | подъезд к д. Краснёнка | 0,388 | 0,000 | 0,388 |  | 0,055 | 0,333 |  |  |  |  |  | 0,388 |  |
| 25 | 49 ОП МЗ 49К-13п9 | подъезд к д. Кривое Колено | 2,000 | 0,000 | 2,000 |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
| 26 | 49 ОП МЗ 49К-13п16 | подъезд к д. Ольховка | 0,600 | 0,000 | 0,600 |  | 0,600 |  |  |  |  |  | 0,600 |  |  |
| 27 | 49 ОП МЗ 49Н-0912п1 | подъезд к д. Селищи | 1,600 | 0,000 | 1,600 |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  |
| 28 | 49 ОП МЗ 49К-13п13 | подъезд к д. Старина | 1,195 | 0,000 | 1,195 |  | 0,047 | 1,148 |  |  |  |  | 1,195 |  |  |
| 29 | 49 ОП МЗ 49К-13п12 | подъезд к дд. Дубровка, Пожарьё | 7,100 | 0,000 | 7,100 |  |  | 7,100 |  |  |  |  |  | 7,100 |  |
| 30 | 49 ОП МЗ 49К-13п6 | подъезд к ж/д.ст. Бурга | 0,515 | 0,000 | 0,515 |  | 0,298 | 0,217 |  |  |  |  |  | 0,515 |  |
| 31 | 49 ОП МЗ 49К-13п2 | подъезд к ж/д.ст. Гряды | 11,600 | 0,000 | 11,600 |  | 11,600 |  |  |  |  |  | 11,600 |  |  |
| 32 | 49 ОП МЗ 49К-13п8 | подъезд к ж/д.ст. Мстинский Мост | 1,500 | 0,000 | 1,500 |  | 1,500 |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |
| 33 | 49 ОП РЗ 49К-13 | Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи | 71,632 | 71,632 | 0,000 |  | 71,632 |  |  |  |  | 53,576 | 18,056 |  |  |
| 34 | 49 ОП РЗ 49К-13 | Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи, в границах г.Малая Вишера | 7,066 | 7,066 | 0,000 |  | 7,066 |  |  |  |  |  | 7,066 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЙОНУ |  | 303,043 | 78,698 | 224,345 | 0,000 | 174,989 | 128,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,776 | 116,406 | 125,861 | 0,000 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района с присвоением идентификационных номеров представлен в таблице 25.

Таблица 25 - Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района с присвоением идентификационных номеров.

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Присваиваемый идентификационный номер | Протяженность, (км) | Тип покрытия | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к полигону ТБО | 49 220 ОП МР 001 | 0,704 | грунт | V |
| 2 | Съезд с дороги Малая Вишера - Любытино до д. Дора | 49 220 ОП МР 002 | 1,155 | грунт | V |
| 3 | Подъезд к д. Каменка от областной дороги | 49 220 ОП МР 003 | 6,975 | грунт | V |
| 4 | Подъезд к д. Большое Лановщино | 49 220 ОП МР 004 | 1,386 | грунт | V |
| 5 | Парни - Красная Горка | 49 220 ОП МР 005 | 1,694 | грунт | V |
| 6 | Девкино - Серегиж | 49 220 ОП МР 006 | 2,111 | грунт | V |
| 7 | Захарово - Выставка | 49 220 ОП МР 007 | 1,157 | грунт | V |
| 8 | Подъезд к д. Нижние Гоголицы | 49 220 ОП МР 008 | 0,651 | грунт | V |
| 9 | Подъезд к д. Замошье | 49 220 ОП МР 009 | 0,613 | грунт | V |
| 10 | Шеляйха - Соколово | 49 220 ОП МР 010 | 0,294 | грунт | V |
| 11 | Шеляйха - Боровки | 49 220 ОП МР 011 | 1,242 | грунт | V |
| 12 | Коньково - Малое Пехово | 49 220 ОП МР 012 | 2,618 | грунт | V |
| 13 | Подъезд к д. Перемыт | 49 220 ОП МР 013 | 0,538 | грунт | V |
| 14 | Лопотень - Горки до р. Мста | 49 220 ОП МР 014 | 0,543 | грунт | V |
| 15 | Горки - Дубки | 49 220 ОП МР 015 | 1,075 | грунт | V |
| 16 | Дубки – Перемыт | 49 220 ОП МР 016 | 2,782 | грунт | V |
| 17 | Горки - Барашиха | 49 220 ОП МР 017 | 0,980 | грунт | V |
| 18 | Горки - Виниха | 49 220 ОП МР 018 | 3,862 | грунт | V |
| 19 | Виниха - Подсеки | 49 220 ОП МР 019 | 0,675 | грунт | V |
| 21 | Подъезд к д. Ильичево | 49 220 ОП МР 021 | 2,964 | грунт | V |
| 22 | Ильичево - Увары | 49 220 ОП МР 022 | 6,277 | грунт | V |
| 23 | Мстинский Мост - Никольское | 49 220 ОП МР 023 | 4,547 | грунт | V |
| 24 | Кривое Колено - Корчажиха | 49 220 ОП МР 024 | 0,273 | грунт | V |
| 25 | Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок | 49 220 ОП МР 025 | 0,572 | грунт | V |
| 26 | От центральной трассы д. Веребье до Верхнего Перелеска | 49 220 ОП МР 026 | 3,117 | грунт | V |
| 27 | Заполек – Лескуново | 49 220 ОП МР 027 | 1,867 | грунт | V |
| 28 | Подъезд к д. Инево Поле | 49 220 ОП МР 028 | 0,305 | грунт | V |
| 29 | Подъезд к д. Заборовье | 49 220 ОП МР 029 | 0,519 | грунт | V |
| 30 | Заборовье – Гусево | 49 220 ОП МР 030 | 1,488 | грунт | V |
| 31 | Знаменка – Воронково | 49 220 ОП МР 031 | 3,097 | грунт | V |
| 33 | Дубровка – Елемка | 49 220 ОП МР 033 | 1,279 | грунт | V |
| 34 | Лука – Подгорье | 49 220 ОП МР 034 | 2,234 | грунт | V |
| 35 | Подгорье – Колмыково | 49 220 ОП МР 035 | 0,309 | грунт | V |
| 36 | Заручевье – Вязовка | 49 220 ОП МР 036 | 1,170 | грунт | V |
| 37 | Сорочино - Устье | 49 220 ОП МР 037 | 1,360 | грунт | V |
| 39 | Верхние Островцы - Нижние Островцы | 49 220 ОП МР 039 | 1,048 | грунт | V |
| 40 | Нижние Островцы - Окулово | 49 220 ОП МР 040 | 2,349 | грунт | V |
| 41 | Окулово - Дубовицы | 49 220 ОП МР 041 | 2,273 | грунт | V |
| 42 | Дубовицы - Низовка | 49 220 ОП МР 042 | 3,434 | грунт | V |
| 43 | Гарь – Захожка | 49 220 ОП МР 043 | 3,863 | грунт | V |
| 44 | Гарь – Устье | 49 220 ОП МР 044 | 1,162 | грунт | V |
| 45 | Устье – Крюково | 49 220 ОП МР 045 | 9,149 | грунт | V |
| 46 | Крюково – Кашира | 49 220 ОП МР 046 | 0,312 | грунт | V |
| 47 | Кашира- Лошево | 49 220 ОП МР 047 | 4,083 | грунт | V |
| 48 | Лошево - Пелюшня | 49 220 ОП МР 048 | 3,674 | грунт | V |
| 49 | Вязовка - Заручевье | 49 220 ОП МР 049 | 0,72 | грунт | V |
| 50 | д. Заречье - 204 км Октябрьской ж.д. | 49 220 ОП МР 050 | 1,446 | грунт | V |
| 51 | Комель - Большое Кленово | 49 220 ОП МР 051 | 3,057 | грунт | V |
| 52 | Подъезд к б.н.п. Поозерье | 49 220 ОП МР 052 | 0,519 | грунт | V |
| 53 | Гарь - Верхние Островцы | 49 220 ОП МР 053 | 1,027 | грунт | V |
| 54 | Городищи - Золотое Колено | 49 220 ОП МР 054 | 1,493 | грунт | V |
| 55 | Голышино - Большое Пехово | 49 220 ОП МР 055 | 3,765 | грунт | V |
| 56 | Кривое Колено - Низовка | 49 220 ОП МР 056 | 7,122 | грунт | V |
| 57 | д. Девкино до кладбища | 49 220 ОП МР 057 | 0,309 | грунт | V |
| 58 | Съезд от трассы Бурга - Дворищи до Жарово | 49 220 ОП МР 058 | 0,285 | грунт | V |
| 59 | Дорога на новое кладбище | 49 220 ОП МР 059 | 3,937 | асфальт, грунт | V |
|  | Итого по муниципальному району |  | 117,462 |  |  |

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Маловишерского муниципального района представлена в таблице 26.

Таблица 26 - Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Маловишерского муниципального района

| № | Наименование поселения | Протяженность автомобильных дорог, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Маловишерское городское поселение | 86,97 |
| 2 | Большевишерское городское поселение | 34,49 |
| 3 | Веребьинское сельское поселение | 48,05 |
| 4 | Бургинское сельское поселение | 86,24 |
|  | ИТОГО | 255,75 |

Автомобилизация поселения (560 единиц на 1000 человек в 2015 году) оценивается как больше средней (при уровне автомобилизации в Российской Федерации в 270 единиц на 1000 человек). Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной и лесозаготовительной техникой.

В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

Поселение имеет слабо разветвленную сеть автомобильных дорог с твердым покрытием. Пропускная способность дорог составляет до 2500 машин в сутки.

В настоящее время на территории поселения технические параметры дорог не соответствуют современным требованиям. Доля дорог с твердым покрытием составляет 62% от общей протяженности дорог. Параметры дорог соответствуют нормативам IV – V категорий, при этом 38 % дорог общего пользования не имеют твердого покрытия, что затрудняет круглогодичный проезд транспорта, особенно с большими осевыми нагрузками.

В рамках содержания дорог Маловишерского городского поселения ежегодно выполняются работы по:

а) очистке дорог от снега в зимний период;

б) уборке придорожных полос и покосу травы на обочинах;

в) планировке обочин дорог автогрейдером;

г) установке дорожных знаков, ремонту металлических стоек дорожных знаков;

д) нанесению дорожной разметки, в том числе разметки пешеходных переходов.

К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса Маловишерского относятся следующие:

а) существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования;

б) существует острая нехватка средств на приобретение техники для содержания дорог общего пользования;

в) отсутствие необходимого финансирования снизило объемы капитального ремонта, затраты на содержание автомобильных дорог местного значения.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса поселения ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 60-40 км/час. Максимально допустимая скорость движения транспортных средств – 60 км/ч, в местах обустроенных пешеходных переходов – 30 км/ч.

Обеспеченность автодорогами общего пользования местного значения в поселении составляет 7,7 км на 1000 жителей, а плотность сети дорог – 2,1 км на 1000 км2 ее территории.

В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» плотность дорожной сети на застроенной территории должна быть 2,5 км/км2.

На схеме 4 представлена карта-схема улично-дорожной сети Маловишерского района.

Схема 4 – Улично-дорожная сеть Маловишерского района (Масштаб 1:100 000)

Технические параметры дорог на данный момент не соответствуют современным требованиям, существующая дорожная сеть не удовлетворяет в полном объеме предъявляемым к ней потребительским требованиям и характеризуется факторами, ограничивающими возможности реализации стратегических целей социально-экономического развития Новгородской области, в том числе:

- низкий технический уровень дорожной сети;

- нарастание физического износа дорог при высоком уровне автомобилизации населения и экономики;

- сочетание неблагоприятных природных факторов, ухудшающих условия и повышающих издержки создания и эксплуатации автомобильных дорог и сооружений на них.

В границах городского округа расположены 2 технических средства автоматической фотовидеофиксации, предназначенные для обеспечения контроля за дорожным движением, в том числе для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (таблица 27, схема 5).

Таблица 27 – Адресный перечень расположения технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в границах города

| № | Тип | Адрес | Основные функции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | передвижное техническое средство автоматической фотовидеофиксации | 32 км + 100 м – 33 км + 100 м а/д «Спасская Полисть -Малая Вишера - Любытино - Боровичи» | -контроль скоростного режима - выявление фактов выезда на полосу встречного движения - обгона и непредставления преимущества пешеходу при пересечении перехода |
| 2 | передвижное техническое средство автоматической фотовидеофиксации | г. Малая Вишера, ул. Мира, д.64 | -контроль скоростного режима - выявление фактов выезда на полосу встречного движения - обгона и непредставления преимущества пешеходу при пересечении перехода |

Схема 5 – Схема расположения технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в границах городского округа (Масштаб 1:50 000)

По результатам натурного обследования на территории Маловишерского района  на улично-дорожной сети светофорные объекты отсутствуют.

Автомобильные дороги и другие элементы транспортной инфраструктуры являются объектами повышенной опасности для человека, так как здесь происходит совмещение потоков транспортных средств различного типа, объектов общественного транспорта с достаточно высоким скоростями.

Для минимизации возможных аварийных ситуаций проектирование и строительство намечаемых объектов должно выполняться с соблюдением действующих технических регламентов и нормативов. Должны быть реализовано необходимое количество искусственных транспортных сооружений: путепроводов, мостов, туннелей, пешеходных переходов различных уровней и др. Также, при строительстве объектов транспортной инфраструктуры должны учитываться требования создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Для уменьшения шумового воздействия от главных транспортных магистралей, проходящих вблизи жилых зон, необходимо устройство шумозащитных экранов и формирование специального защитного озеленения.

# 2.5 Оценка существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов

Транспортная доступность до областного центра г. Великий Новгород для всех населенных пунктов Маловишерского района не превышает затрат времени более 2,5-3 часов. Для обслуживания населения и отдыхающих в городе Малая Вишера функционирует автостанция.

Передвижение по территории населенных пунктов поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Перевозки жителей Маловишерского городского поселения осуществляются ООО «МПАТП-1».

Общественный транспорт представлен:

- 11 маршрутов автобусов;

- 2 маршрута маршрутного такси;

- 4 маршрута электропоездов.

Структуру грузовых перевозок автомобильным транспортом на территории района в основном составляют грузовой транспорт лесозаготовительных предприятий и транзитный грузовой автотранспорт. Грузовые перевозки существенно влияют в отрицательную сторону на состояние дорог в населенных пунктах, особенно при передвижении по ним крупнотоннажных автомобилей. Доля грузового транспорта в составе транспортного потока на территории города составляет до 5%.

Грузовые перевозки осуществляются специализированным автотранспортом. В основном перевозятся инертные материалы, строительные материалы, грунт и мусор.

Основные маршруты грузовых перевозок проходят по дороге регионального значения «Спасская Полисть -Малая Вишера - Любытино - Боровичи», дороге федерального значения  М-11 «Москва – Санкт – Петербург», в границах города Малые Вишеры по улицам Полевая, Набережная, Гоголя, Революции, Мира.

Перевозки опасных грузов, а также тяжеловесных (крупногабаритных) грузов на территории города осуществляются на основании выданных специальных разрешений. Санитарную очистку территории Маловишерского района, в том числе вывоз твердых бытовых отходов от жилого фонда, предприятий города, торговых точек осуществляется на договорных отношениях.

Сбор и вывоз случайного мусора с дорог города Малая Вишера, а также ликвидация несанкционированных свалок осуществляется организациями, с которыми по результатам аукциона заключен муниципальный контракт. При этом охват санитарной очисткой улиц города составляет 50 процентов. Утилизация твердых бытовых отходов осуществляется за пределами города на полигоне специализированной организацией ООО «Экосервис».

Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хозяйстве, осуществляют механическую уборку дорог и тротуаров, вывоз ТБО, россыпь противогололедных материалов, а также транспортировку крупногабаритного мусора. Количество специализированного транспорта составляет 14 единиц.

Механическая уборка осуществляется по 2 очередям автомобильных дорог, имеющих разную периодичность выполняемых работ. Объем выполняемых работ колеблется ежегодно в зависимости от возможностей местного бюджета.

Работа транспортных средств коммунальных и дорожных служб в целом оценивается как удовлетворительная.

На территории Маловишерского района в настоящее время отсутствует скоординированная политика развития пешеходного и велосипедного движения из-за отсутствия бюджетного финансирования. Перемещение пешеходов происходит в основном по проезжим частям улиц, в отдельных случаях по пешеходным тротуарам в тех местах, где они имеются в наличии. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Основные пешеходные направления подчинены основной цели: связи жилых комплексов с центром города и центральных жилых районов. Основные пешеходные тротуары, площади, скверы предусмотрены в местах значительного скопления пешеходов, при административных и торговых центрах. Сеть тротуаров представлена тротуарами вдоль автомобильных дорог и внутриквартальными тротуарами. Общая протяженность пешеходных тротуаров по состоянию на 01.01.2018 составляет 8,1 км, все они имеют твердое покрытие. В настоящее время состояние дорожного покрытия дорог не отвечает нормативным требованиям в сфере безопасности дорожного движения, присутствуют грунтовые участки дороги, нет систем ливневой канализации, велосипедные дорожки не организованы.

Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями правил дорожного движения по дорогам общего пользования. Развитие велосипедного движения в районе приобретает большую популярность. Стали традиционными организованные велопробеги, велогонки, акции для велосипедистов. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены.

# 2.6 Оценка организации парковочного пространства, оценку и анализ параметров размещения парковок

Парковка индивидуального транспорта осуществляется следующим образом:

- в гаражах индивидуального транспорта, которые расположены в северо-западной части города в районе автомобильной дороги регионального значения;

- в отдельных гаражных боксах, размещаемых в границах межквартальных территорий;

- на территории индивидуальной жилой застройки.

Обеспеченность парковками (парковочными местами) оценивается как низкая, за счет отсутствия специализированных парковочных мест. Места для парковки, как правило, носят стихийный характер в общем случае без нарушений мест парковки согласно действующим правилам дорожного движения.

Центральные улицы г. Малая Вишера недостаточно обеспечены парковочными местами, автомобили в основном стоят на обочине проезжей части дороги, что затрудняет проезд автотранспорта, создавая порой аварийную ситуацию на дорогах города.  Парковочными местами для инвалидов не оборудована ни одна стоянка города. В связи с этим, обязательным условием при строительстве на территории поселения, торговых и производственных объектов является создание дополнительных парковочных мест.

В настоящее время для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, в трех микрорайонах города (ул. Мерецкова, ул. Лесная, ул. Пушкинская) предусматривается строительство гаражей без технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Въезды в гаражи легковых автомобилей и выезды из них должны быть удалены от окон жилых домов, рабочих помещений, общественных зданий и участков школ, детских яслей - садов и лечебных учреждений не менее чем на 15 м.

Месторасположение парковок временного хранения на территории г. Малая Вишера Маловишерского района представлено на схеме 7 и таблице 28.

Таблица 28 - Месторасположение парковок временного хранения автотранспорта

| № | Месторасположение |
| --- | --- |
| 1 | Новгородская область, Малая Вишера, 2-й Набережный переулок |
| 2 | Новгородская область, Малая Вишера, Московская улица, 22 |
| 3 | Новгородская область, Малая Вишера, улица Мерецкова |
| 4 | Новгородская область, Малая Вишера, Октябрьская улица |
| 5 | Новгородская область, Маловишерский район |

Схема 7 – Расположение парковок для временного хранения автотранспорта

(Масштаб 1:50 000)

# 2.7 Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения (далее – ТСОД)

Эксплуатационное состояние ТСОДД должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

В ГОСТ Р 50597-2017 предъявляются следующие требования:

к дорожным знакам

- Дороги и улицы должны быть обустроены дорожными знаками по ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования», изображения, символы и надписи, фотометрические и колометрические характеристики которых должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», знаками переменной информации - по ГОСТ 32865-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации». Знаки должны быть установлены по ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» в соответствии с утвержденным проектом (схемой) организации дорожного движения.

- Лицевая поверхность дорожного знака не должна иметь загрязнений и снежно-ледяных отложений, затрудняющих распознавание его символов или надписей, которые должны быть удалены в течение одних суток с момента обнаружения.

- Дорожные знаки и знаки переменной информации не должны иметь дефектов и др.

к дорожной разметке

- Дороги и улицы должны иметь дорожную разметку по ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования»,  форма, размеры и цвет которой должны соответствовать ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования». Разметка должна быть нанесена по ГОСТ Р 52289-2004 в соответствии с утвержденным проектом (схемой) организации дорожного движения.

- Дорожная разметка не должна иметь дефектов.

к дорожным светофорам и звуковым устройствам

- Дорожные светофоры должны соответствовать требованиям ГОСТ 33385-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования», их типы и исполнение - ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», размещение и режим работы - ГОСТ Р 52289-2004, сигнал звукового устройства, дублирующий разрешающий сигнал светофора для пешеходов - ГОСТ Р ИСО 23600-2013 «Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров».

- Дорожные светофоры и звуковые устройства не должны иметь дефектов.

к дорожным ограждениям и бортовому камню

- Дорожные ограждения должны соответствовать требованиям ГОСТ 33128-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования» и ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования», длины начального и концевого участков ограждений - требованиям ГОСТ Р 52607-2006 и быть установлены по ГОСТ Р 52289-2004.

- Дорожные ограждения и бортовой камень не должны иметь дефектов.

к искусственным неровностям

- Сборно-разборные искусственные неровности должны соответствовать требованиям ГОСТ 32964-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля», быть устроены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» и ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения». Монолитные искусственные неровности должны быть устроены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006.

- Сборно-разборные искусственные неровности не должны иметь дефектов.

Техническое состояние дорожных путей является одним из факторов, влияющих на аварийность автомобильного транспорта. Неровности покрытия, дефекты, недостаточное благоустройство техническими средствами организации дорожного движения (ТСОДД), плохое освещение и другие факторы значительно повышают аварийность на УДС района.

Практически на всем протяжении сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Маловишерского района не соответствует нормативам по потребительским свойствам или транспортно-эксплуатационным показателям (ровности покрытия, геометрическим параметрам в плане и профиле, прочности дорожной одежды).

Таким образом, существующая дорожная сеть не удовлетворяет в полном объеме предъявляемым к ней потребительским требованиям и характеризуется факторами, ограничивающими возможности реализации стратегических целей социально-экономического развития, в том числе:

- низкий технический уровень дорожной сети;

- наличие деревянных мостов и мостов с недостаточным габаритом и грузоподъемностью;

- нарастание физического износа дорог при высоком уровне автомобилизации населения и экономики;

- сочетание неблагоприятных природных факторов, ухудшающих условия и повышающих издержки создания и эксплуатации автомобильных дорог и сооружений на них.

Анализ эксплуатационного состояния ТСОДД дорожной сети города был произведен на основании натурных обследований и визуального наблюдения. По полученным данным, на территории Маловишерского района отсутствует примерно 30% дорожных  знаков от необходимого количества, предусмотренного проектом организации дорожного движения (далее – ПОДД), существующие дорожные знаки находятся в удовлетворительном состоянии, однако большинство имеющихся дорожных знаков все же требуют замены, дорожная разметка требует обновления.

Ежегодное текущее поддержание установленных ТСОДД, а также установка необходимых ТСОДД, согласно ПОДД на дорогах и улицах города предусмотрено в рамках содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения согласно муниципальной программе «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района».

# 2.8 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации муниципального образования

В соответствии с полученными данными от ОМВД России по Маловишерскому району в таблице 29 представлены сведения о количестве зарегистрированных транспортных средств на территории Маловишерского района в период с 2014 по 2018 годы.

Таблица 29 – Сведения о зарегистрированных транспортных средствах

| Наименование транспортного средства | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Легковые автомобили | 4477 | 4576 | 4591 | 5043 | 5197 |
| Грузовые автомобили (всех категорий) | 1069 | 1093 | 1107 | 1002 | 912 |
| Автобусы | 44 | 42 | 42 | 67 | 95 |
| Мототранспорт | 116 | 122 | 123 | 129 | 132 |
| Прицепы | 224 | 284 | 281 | 307 | 359 |
| Полуприцепы | 220 | 245 | 190 | 205 | 196 |
| ВСЕГО: | 6150 | 6362 | 6334 | 6753 | 6891 |

Уровень автомобилизации на территории Маловишерского района представлен в таблице 30.

Таблица 30 – Динамика изменения уровня автомобилизации

| Уровень автомобилизации, авт на 1000жит | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | 374 | 395 | 405 | 444 | 471 |

# 2.9 Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения

Параметры дорожного движения были получены посредством проведения натурного обследования интенсивности движения и состава транспортных потоков на ключевых транспортных узлах на УДС района, перечень которых согласован с Заказчиком и приведен в таблице 31, схема расположения - на схеме 8.

Таблица 31 – Перечень обследованных транспортных узлов на территории Маловишерского района

| № на карте | Расположение транспортного узла |
| --- | --- |
| 1 | Пересечение ул. Ленина – ул. Мира |
| 2 | Пересечение ул. Мира – ул. Новгородская |
| 3 | Пересечение ул. Новгородская– ул. Ленина |
| 4 | Пересечение ул. Германа Титова – ул. Октябрьская |

Схема 8 – Расположение обследованных транспортных узлов на УДС (Масштаб 1:50 000)

В результате проведенного обследования УДС в будние дни было выявлено, что период пиковых транспортных нагрузок приходится на утренний час «пик». Значения максимальной интенсивности движения транспортных потоков (в приведенных единицах) по направлениям показаны в таблице 32 и схеме 9.

Таблица 32 – Значения максимальных интенсивностей движения транспортных потоков по направлениям на каждом транспортном узле в утренний час «пик»

| Номер транспортного узла на схеме 1 | Направление | Пиковая часовая интенсивность движения, прив. ед/час/ направление |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Мира на автодорогу 49К-13 «Спасская Полисть – Малая Вишера – Любытино - Боровичи» | 285 |
|  | ул. Мира на ул. Ленина | 83 |
|  | Ул. Ленина на ул. Мира | 122 |
|  | Автодорога 49К-13 «Спасская Полисть – Малая Вишера – Любытино - Боровичи» на ул. Мира | 248 |
|  | Ул. Ленина на автодорогу 49К-13 «Спасская Полисть – Малая Вишера – Любытино - Боровичи» | 62 |
|  | Автодорога 49К-13 «Спасская Полисть – Малая Вишера – Любытино - Боровичи» на ул. Ленина | 91 |
| 2 | ул. Мира (прямой ход в сторону ул. Революции) | 296 |
|  | ул. Мира (прямой ход в сторону ул. Ленина) | 202 |
|  | ул. Мира на ул. Новгородская (в сторону ул. Гагарина) | 98 |
|  | ул. Мира на ул. Новгородская (в сторону ул. Лисконоженко) | 66 |
|  | ул. Мира на ул. Новгородская (в сторону ул. Гагарина) | 58 |
|  | ул. Мира на ул. Новгородская (в сторону ул. Лисконоженко) | 79 |
| 3 | ул. Ленина на ул. Новгородская (в сторону ул. Урицкого) | 72 |
|  | ул. Ленина на ул. Новгородская (в сторону ул. Мира) | 71 |
|  | Ул. Новгородская на ул. Ленина (со стороны ул. Урицкого) | 135 |
|  | Ул. Новгородская на ул. Ленина (со стороны ул. Мира) | 114 |
| 4 | ул. Октябрьская на автодорогу 49К-13 «Спасская Полисть – Малая Вишера – Любытино - Боровичи» (в сторону ул. Урицкого) | 282 |
|  | ул. Октябрьская на ул. Германа Титова | 212 |
|  | ул. Титова на ул. Октябрьская | 115 |
|  | Автодорога 49К-13 «Спасская Полисть – Малая Вишера – Любытино - Боровичи» на ул. Октябрьская | 188 |
|  | Автодорога 49К-13 «Спасская Полисть – Малая Вишера – Любытино - Боровичи» на ул. Титова | 283 |

Схема 9 – Интенсивность движения на участках УДС города в утренний час «пик»

В таблице 33 приведено распределение транспортных средств по типам в утренний час «пик».

Таблица 33 – Состав транспортного потока на обследованных узлах (утренний час «пик»), %

| № Транспортного узла | Распределение по типам транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легковые автомобили (до 3,5 т) | Грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  | Пассажирский транспорт |  |  |
|  |  | до 2 т | от 2 до 8 т | от 8 до 12 т | грузовые автомобили с прицепом | МВ | СВ | БВ |
| 1 | 88,2 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 2,3 | 0,0 |
| 2 | 88,6 | 1,7 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 6,3 | 1,1 | 0,0 |
| 3 | 88,9 | 3,6 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 4,9 | 0,3 | 0,0 |
| 4 | 86,3 | 5,6 | 0,0 | 1,3 | 0,6 | 5,0 | 1,3 | 0,0 |

По результатам проведенного обследования на ключевых узлах было выявлено следующее:

1) На пересечении ул. Ленина – ул. Мира (транспортный узел 1) наблюдается сравнительно равная интенсивность движения по всем направлениям. Транспортных заторов не возникает.

2) На пересечение ул. Мира – ул. Новгородская (транспортный узел 22) является потенциально опасным участком дороги для пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте. Заторовые ситуации в час «пик» не зафиксированы.

3) На пересечение ул. Новгородская – ул. Ленина (транспортный узел 3) является потенциально опасным участком дороги для пешеходов, которые перебегают дорогу в неположенном месте.

4) На пересечении ул. Германа Титова – ул. Октябрьская (транспортный узел 4) является потенциально опасным участком дороги для пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте. Заторовые ситуации в час «пик» не зафиксированы.

Для оценки основных параметров движения транспортных потоков, характеризующих условия движения по УДС, была разработана транспортная модель существующего положения  Маловишерского муниципального района с использованием программного комплекса PTV Vision® VISUM. К основным параметрам, характеризующим условия дорожного движения транспортных потоков, относятся интенсивность движения и уровень загрузки. На схеме 10 представлена картограмма распределения транспортных потоков по сети дорог на территории города, на схеме 11 - картограмма распределения загрузки движением на территории города.

Схема 10 – Картограмма распределения транспортных потоков на территории Маловишерского района, в расчетный пиковый час, физ. ед. в час (существующее положение)                       (Масштаб 1:100 000)

Схема 11 – Картограмма распределения загрузки движением на территории Маловишерского района (существующее положение) (Масштаб 1:100 000)

Из результатов моделирования видно, что на УДС города имеется запас пропускной способности. Разработанная модель существующего положения Маловишерского муниципального района использовалась в качестве базовой для разработки моделей прогнозных периодов (на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы).

# 2.10 Оценка и анализ параметров движения маршрутных транспортных средств, результаты анализа пассажиропотоков

Основные маршруты пригородного автобусного сообщения представлены в таблице 34.

Таблица 34 – Основные маршруты пригородного автобусного сообщения

| № маршрута | Маршрут | Расписание движения из начального пункта | Расписание движения из конечного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 190 | Малая Вишера – Дворищи | 6:10 (1-5), 8:20 (1-6) 13:45 (1-5) 14:15 (2,5,6,7) 16:15 (7) | 8:15 (1-5) 9:15 (1,3,4,6) 10:55 (5) 11:00 (2) 15:10 (6) 15:50 (1-5) 16:55 (2,5,7) 18:45 (7) |
| 190А | Дворищи – Кленино | 8:50 (2,5), 15:05 (7) | 16:05 (2), 16:00(5) 15:55 (7) |
| 190Б | Дворищи – Старое Замотаево - Кленино | 15:05 (5) | 9:40 (5) |
| 190В | Дворищи – Старые Морозовичи - Кленино | 15:05 (2) | 9:40 (2) |
| 191 | Малая Вишера – Большая Вишера | 6:45 (1-5) 7:45 (1-5) 11:30 (1-5) 17:40 (1-5) 12:30 (ежд) 14:30 (ежд) | 7:10 (1-5) 8:10 (1-5) 11:55 (1-5) 18:05 (1-5) 12:55 (ежд) 14:55 (ежд) |
| 192 | Малая Вишера – Лопотень | 7:35 (1-5) 8:10 (6,7) 13:00 (ежд) 16:50 (1,5,7) | 8:50 (1-5) 9:30 (6,7) 14:20 (ежд) 18:10 (1,5,7) |
| 193 | Малая Вишера – Веребье | 6:30 (1-5) 7:00 (1-5) 7:40 (6,7) 8:00 (6,7) 10:20 (1-6) 12:00 (ежд) 15:30 (ежд) 17:10 (7) | 8:10 (1,3,4,5) 8:20 (2) 9:35 (6,7) 10:00 (6,7) 11:25 (6) 13:40 (6,7) 17:50 (кр.5) 18:10 (5) 18:45 (1,3,4,5) 18:50 (7) 18:55 (2) |
| 193А | Веребье - Замостье | 7:55 (1,2,3,4) 8:35 (6,7) 16:25 (кр.5) | 8:40 (1,2,3,4) 9:00 (5) 9:20 (6,7) 17:10 (кр.5) 17:30(5) |
| 193Б | Веребье - Горушка - Замостье | 7:55 (5) 16:25 (5) | - |
| 193В | Малая Вишера – Бурга - Веребье | 19:30 (5) | 20:40 (5) |
| 194 | Дворищи - Парни | 7:05 (1-5) 14:40 (1-5) 17:15 (7) | 7:40 (1-5) 15:15 (1-5) 17:50 (7) |
| 195 | Малая Вишера – Мстинский мост - Веребье | 17:10 (1-5) | 9:20 (1,2,3,4) 9:40 (5) 11:25 (1-5) 13:35 (1,3,4,5) 13:45 (2) |
| 195А | Веребье – Оксочи – Платформа 204км | 7:20 (1-5) 8:50(6,7) 12:50 (ежд) 18:00(7) 18:05 (1-5) | 7:50 (1,3,4,5) 9:15 (6,7) 13:15 (1,3,4,5) 13:20 (6,7) 18:20 (7) 18:25 (1-5) |
| 195Б | Веребье – Порыхалово – Платформа 204км | - | 7:50 (2) 13:15 (2) |
| 197 | Малая Вишера – Поддубье | 14:30 (5,7) | 15:10 (5,7) |
| 197А | Малая Вишера – Селищи | 7:10 (1-5) 14:30 (1,2,3,4) | 7:35 (1-5) 15:00 (1,2,3,4) |

Расчет стоимости работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном сообщении в границах Маловишерского муниципального района Новгородской области представлен в таблице 35.

Таблица 35 – Расчет стоимости работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном сообщении

| № п/п | Наименование затрат | Ед. изм. | Кол-во км. | Кол-во рейсов | Стоимость единицы, руб./км | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Маршрут № 190 Малая Вишера – Дворищи | Километры | 32,00 | 1652 | 32,11 | 1697463,04 |
| 2 | Маршрут №190А Дворищи - Кленино | Километры | 19,00 | 236 | 32,11 | 143981,24 |
| 3 | Маршрут №190Б Дворищи - Старое Замотаево - Кленино | Километры | 31,00 | 78 | 32,11 | 77641,98 |
| 4 | Маршрут №190В Дворищи - Старые Морозовичи - Кленино | Километры | 33,00 | 80 | 32,11 | 84770,40 |
| 5 | Маршрут №191 Малая Вишера – Большая Вишера | Километры | 11,10 | 2676 | 32,11 | 953782,60 |
| 6 | Маршрут №192 Малая Вишера – Лопотень | Километры | 42,00 | 1336 | 32,11 | 1801756,32 |
| 7 | Маршрут №193 Малая Вишера – Веребье | Километры | 42,00 | 2356 | 32,11 | 3177348,72 |
| 8 | Маршрут №193А Веребье - Замостье | Километры | 33,00 | 1022 | 32,11 | 1082941,86 |
| 9 | Маршрут № 193Б Веребье - Горушка -Замостье | Километры | 43,00 | 78 | 32,11 | 107696,94 |
| 10 | Маршрут №193В Малая Вишера – Бурга - Веребье | Километры | 43,80 | 78 | 32,11 | 109700,60 |
| 11 | Маршрут №194 Дворищи - Парни | Километры | 22,40 | 866 | 32,11 | 622882,62 |
| 12 | Маршрут №195 Малая Вишера – Мстинский мост - Веребье | Километры | 45,00 | 788 | 32,11 | 1138620,60 |
| 13 | Маршрут №195А Веребье – Оксочи -Платформа 204км | Километры | 13,30 | 1492 | 32,11 | 637178,00 |
| 14 | Маршрут №195Б Веребье - Порыхалово -Платформа 204км | Километры | 19,70 | 80 | 32,11 | 50605,36 |
| 15 | Маршрут №197 Малая Вишера – Поддубье | Километры | 19,50 | 156 | 32,11 | 97678,62 |
| 16 | Маршрут №197А Малая Вишера – Селищи | Километры | 12,30 | 710 | 32,11 | 280416,63 |
|  | Итого: |  |  | 13684 |  | 12 064 465,53 |

# 2.11 Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП)

По данным с официального сайта ГИБДД МВД России статистика аварийности дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) представлена в таблице 36.

Таблица 36 - Статистика аварийности на улично-дорожной сети Маловишерского района

| Год | Количество ДТП | Количество погибших | Количество раненных |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 31 | 1 | 35 |
| 2017 | 31 | 5 | 34 |
| 2016 | 24 | 7 | 22 |

На территории Маловишерского района зафиксировано за 2018 год 31 ДТП. В таблице 37 представлены места совершения ДТП в городе с указанием вида ДТП. Основными причинами совершения ДТП являлись нарушения водителями транспортных средств Правил дорожного движения (ПДД) РФ (31 ДТП):

- столкновение (12);

- опрокидывание (5);

- наезд на велосипедиста (4);

- съезд с дороги (3);

- наезд на препятствие (3);

- наезд на пешехода (2);

- наезд на животное (2).

Это обстоятельство выдвигает особые требования к содержанию автомобильных дорог, своевременному их ремонту и реконструкции. Наметившиеся тенденции роста ДТП на автомобильных дорогах района и высокий уровень аварийности требуют принятия организационных мер, направленных на повышение уровня БДД и ОДД.

Таблица 37 – Места совершения ДТП в городе с указанием вида ДТП

| № п/п | Вид ДТП | Дорога | КМ | М | Адрес | Погибло | Ранено | Кол-во ТС | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столкновение | Спасская полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи | 58 | 150 | Маловишерский | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Опрокидывание | Спасская полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи | 100 | 770 | Маловишерский | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Наезд на пешехода |  |  |  | Маловишерский, г Малая Вишера, ул Лесозаготовителей, 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Наезд на велосипедиста |  |  |  | Маловишерский, г Малая Вишера, ул Полевая, 59 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Наезд на велосипедиста |  |  |  | Маловишерский, г Малая Вишера, ул Германа Титова, 38 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Столкновение | Спасская полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи | 53 | 916 | Маловишерский | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | Наезд на животное | М-11 Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург (основное направление) | 504 | 800 | Маловишерский | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 8 | Наезд на препятствие |  |  |  | Маловишерский, г Малая Вишера, ул Гоголя, 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Столкновение |  |  |  | Маловишерский, г Малая Вишера, ул Революции, 31 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Опрокидывание | Спасская полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи | 33 | 453 | Маловишерский | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Столкновение | Спасская полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи | 32 | 540 | Маловишерский | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 12 | Столкновение |  |  |  | Маловишерский, г Малая Вишера, пер Набережный 2-й, 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Съезд с дороги |  |  |  | Маловишерский, г Малая Вишера, ул Мира, 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Наезд на велосипедиста |  |  |  | Маловишерский, г Малая Вишера, ул Лесная, 34 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | Наезд на велосипедиста |  |  |  | Маловишерский, г Малая Вишера, ул Красноармейская, 17а | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Столкновение | Спасская полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи | 34 | 46 | Маловишерский | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Съезд с дороги | Спасская полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи | 60 | 250 | Маловишерский | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Наезд на животное | Веребье-Оксочи | 6 | 800 | Маловишерский, д Новоселицы | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Наезд на пешехода |  |  |  | Маловишерский, г Малая Вишера, ул 1 Мая, 21 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Съезд с дороги | Спасская полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи | 27 | 600 | Маловишерский | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Опрокидывание |  |  |  | Маловишерский, д Бурга, ул Новгородская, 45 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Столкновение |  |  |  | Маловишерский, г Малая Вишера, ул Ленина, 63 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | Столкновение | Спасская полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи | 55 | 0 | Маловишерский | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Столкновение |  |  |  | Маловишерский, г Малая Вишера, ул Мира, 32 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | Опрокидывание | Спасская полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи | 47 | 19 | Маловишерский | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Наезд на препятствие |  |  |  | Маловишерский, г Малая Вишера, ул Мира, 60 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Опрокидывание | Спасская полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи | 33 | 480 | Маловишерский | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Столкновение |  |  |  | Маловишерский, г Малая Вишера, ул Лесная, 20 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Столкновение |  |  |  | Маловишерский, г Малая Вишера, ул Революции, 29 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | Столкновение | Спасская полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи | 78 | 200 | Маловишерский | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Наезд на препятствие |  |  |  | Маловишерский, г Малая Вишера, ул Новгородская, 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |

# 2.12 Оценка и анализ уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт, наряду с промышленностью, является одним из основных источников загрязнения атмосферы. Доля автотранспорта в общих выбросах вредных веществ может достигать 60-80%. Более 80% всех выбросов в атмосферу составляют выбросы оксидов углерода, двуокиси серы, азота, углеводородов, твёрдых веществ. Из газообразных загрязняющих веществ в наибольших количествах выбрасываются окислы углерода, углекислый газ, угарный газ, образующиеся преимущественно при сгорании топлива. В больших количествах в атмосферу выбрасываются и оксиды серы: сернистый газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, сероводород и другие. Самый многочисленным классом веществ, загрязняющих воздух крупных городов, являются углеводороды.

Интенсивное загрязнение гидросферы автотранспортом происходит вследствие следующих факторов. Одним из них является отсутствие гаражей для тысяч индивидуальных автомобилей, хранящихся на открытых площадках, во дворах жилых застроек.

Владельцы производят ремонт и техническое обслуживание своими силами, что они и делают, конечно, без учёта экологических последствий. Примером могут служить частные мойки или несанкционированные площадки для мойки автомобилей: эту операцию зачастую выполняют на берегу реки, озера или пруда. Между тем автолюбители всё в больших объёмах пользуются синтетическими моющими средствами, которые представляют определённую опасность для водоёмов.

Еще одним фактором воздействия транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.

Оптимизация экологической обстановки в городском округе обеспечивается с помощью планировочных, организационных и инженерно-технических природоохранных мероприятий.

К планировочным и организационным мероприятиям относятся:

- Разработка проектов градостроительной документации для населенных пунктов муниципального образования.

- Организация в структуре экологической службы и обеспечение её автотранспортом.

- Разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов и контроль соблюдения их режима.

- Разработка и согласование проектов санитарно-защитных зон объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды.

# 2.13 Оценка финансирования деятельности по организации дорожного движения.

Сведения о расходах на транспорт и дорожное хозяйство, и действующих региональных и муниципальных программах в сфере транспорта представлены в таблице 38.

Таблица 38 – Сведения и финансирование дорожного хозяйства

|  | Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план |
| Расходы всего, тыс. руб. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) тыс. руб. | 7550,3 | 12739,1 | 14638,8 | 15254,9 | 9466,0 |

Финансирование муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района» осуществляется за счет средств бюджета муниципального района, областного бюджета и бюджета поселений. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет всего –95 528,91765 тыс. руб. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации представлен в таблице 39.

Таблица 39 - Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации, тыс.руб.

| «Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципа-льного района | федераль-ный бюджет | областной бюджет | бюджеты поселений | внебюд-жетные средства | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 4758,145 | - | - | 46,993 | - | 4805,138 |
| 2015 | 3711,1 | - | 1367 | 10,37965 | - | 5088,47965 |
| 2016 | 5639,7 | - | 1570 | - | - | 7209,7 |
| 2017 | 6558,8 | - | 6825,5 | 36,9 | - | 13421,2 |
| 2018 | 8198,2 | - | 11521 | 102 | - | 19821,2 |
| 2019 | 7334,8 | - | 17583 | 3 | - | 24917,8 |
| 2020 | 7126,8 | - | 1591 | - | - | 8717,8 |
| 2021 | 9953,6 | - | 1591 | - | - | 11544,6 |
| ВСЕГО | 53281,145 | - | 42048,5 | 199,27265 | - | 95528,91765 |

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета Маловишерского муниципального района и при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

# 3 Мероприятия по организации дорожного движения и очередность их реализации

В соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018 г. № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» сформированы принципиальные предложения и решения по следующим мероприятиям ОДД:

1) разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения;

2) повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок;

3) оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая адаптивное управление;

4) согласованию (координации) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения;

5) развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов;

6) введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств;

7) развитию парковочного пространства (в том числе за пределами дорог);

8) введению временных ограничений или прекращения движения транспортных средств;

9) применению реверсивного движения и организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках;

10) перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования;

11) разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), ее функциям и этапам внедрения;

12) обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий;

13) организации движения маршрутных транспортных средств;

14) организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по организации дорожного движения;

15) совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения;

16) организации пропуска транзитных транспортных средств;

17) организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств;

18) скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах;

19) обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов;

20) обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям;

21) развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом;

22) расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

## 3.1 Разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределения их по времени движения

Создание однородных транспортных потоков способствует выравниванию скорости движения, повышению пропускной способности улиц и дорог (полос), а также ликвидирует «внутренние» конфликты в потоке. Разделение транспортных потоков осуществляется в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределения их по времени движения.

Предлагаемая схема движения грузового транспорта предполагает ограничение движения транзитного и грузового транспорта, в том числе осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов (схемах 12 и 13).

Для запрещения движения транзитного грузового потока по УДС на прилегающих улицах необходимо установить дорожные знаки 3.4 «Движение грузового транспорта запрещено». Также для указания разрешенного маршрута движения грузового транспорта допускается устанавливать на пересечениях дорожные знаки 6.15.1 – 6.15.3 «Направление движения для грузовых автомобилей».

Для информирования водителей грузового транспорта о разрешенных маршрутах движения в черте поселения предлагается произвести установку на въездах в поселение и основных транспортных пересечениях информационные щиты с указанием возможных маршрутов движения грузового транспорта.

Схема 12 – Предлагаемые маршруты с разрешенным движением грузового транспорта на УДС Маловишерского района (Масштаб 1:100 000)

Схема 13 – Предлагаемые маршруты с разрешенным движением грузового транспорта на УДС г. Малые Вишеры (Масштаб 1:100 000)

## 3.2 Повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок

К организационным мероприятиям относятся все мероприятия, которые не связаны с изменением основных физических параметров имеющейся УДС, а позволяют упорядочить движение и наиболее оптимально и равномерно перераспределить на нее имеющуюся нагрузку и использовать заложенный в нее ранее физический лимит пропускной способности. К таким мероприятиям относятся:

- переход от нерегулируемого движения на перекрестке к круговому движению или светофорному регулированию;

- организация движения пешеходов;

- предложения по организации движения грузового транспорта.

Пересечения и примыкания являются главными ограничительными факторами общей пропускной способности УДС, так как именно в них происходит конфликт в приоритете и направлении движения между транспортными потоками и транспортными и пешеходными потоками, и по средней транспортной задержке на них можно судить об эффективности работы всей транспортной системы города в целом.

Организационные мероприятия по ОДД, направленные на устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями, на территории Маловишерского района представлены в таблице 39.

Таблица 39 – Организационные мероприятия по ОДД, направленные на устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями

| Название мероприятия | Адрес |
| --- | --- |
| 1 Канализирование транспортных потоков на площадях и перекрестках | - пересечение ул. Германа Титова и ул. Октябрьская; - пересечение ул. Революции и ул. Урицкого; - пересечение ул. Германа Титова и ул. Гоголя; - пересечение ул. Ленина и ул. Новгородская. |
| 2 Ограничение максимальной скорости движения перед нерегулируемыми пешеходными переходами вне населенных пунктов с применением шумовых полос | - рядом с пересечением автомобильной дороги 49К-13 и дорог от пос. Бурга; - рядом с пересечением автомобильной дороги 49К-13 и дороги от пос. Веребье. |
| 3 Оборудование железнодорожного переезда дорожными знаками, дорожной разметкой и транспортными светофорами по ГОСТ Р 52289-2004 и межпутевым резино-кордовым покрытием | - железнодорожный переезд в г. Малые Вешеры; - железнодорожный переезд в г. Большие Вешеры; - железнодорожный переезд в пос. Бурга. |

Канализирование транспортных потоков

Одной из мер по повышению безопасности движения на перекрестках является канализирование движения ТП. Канализирование движения на пересечениях в одном уровне преследует следующие цели:

  - физическое разделение ТП и уменьшение количества конфликтных точек между различными ТП на пересечении;

  - создание углов пересечения, которые обеспечивают хороший обзор для водителей;

  - определение требуемой схемы движения и указание дороги, которая является приоритетной на этом пересечении по отношению к другим дорогам.

Канализирование ТП может быть выполнено как с помощью дорожной разметки, так и с помощью установки направляющих устройств (делиниаторов). Делиниатор предназначен для временного или постоянного сплошного разделения полос движения общественного и иного автотранспорта, движущегося в попутном или встречном направлениях по смежным полосам, запрещая перемещение автотранспорта между полосами движения (схема 14).

Схема 14 – Пример канализирования на пересечении с помощью делиниаторов

Делиниатор используется в качестве альтернативы дорожной разметке и выполняет следующие функции:

  - разделение и перенаправление ТП (как разделители полос движения);

  - обозначение подъезда к опасному участку (опора моста и т.д.).

Для лучшего визуального восприятия делиниаторы оснащаются сигнальными вешками, пластинами или столбиками (схема 15).

Схема 15 – Пример установки делиниаторов, оснащенных пластинами

Делиниаторы располагаются на ровном участке проезжей части, крепятся к асфальту анкерными болтами через технологические отверстия и устанавливаются как в сплошную линию, соединяясь между собой жестко при помощи крепления «ласточкин хвост», так и отдельно стоящими. Простота и мобильность сборки и установки позволяет использовать их как временно, так и стационарно, что выгодно отличает от аналогов. Стационарная установка предполагается на участках автодорог с повышенной интенсивностью движения в целях предупреждения выезда ТС на полосу встречного движения, нарушения рядности движения, визуализации траектории движения. Временная установка предполагается на участках краткосрочного изменения или ограничения направления движения автотранспорта по полосам (при проведении дорожно-ремонтных работ, обеспечении беспрепятственного проезда спецтранспорта и т.п.).

Реализация мероприятия позволит увеличить пропускную способность перекрестков, за счет исключения движения транспорта по островкам, так же позволит оборудовать перекресток дополнительными знаками приоритета, установив их на островках в соответствии с ГОСТ Р 52289.

## 3.3 Оптимизация светофорного регулирования, управление светофорными объектами, включая адаптивное управление

На УДС Маловишерского муниципального района в существующих условиях светофорные объекты отсутствуют. В настоящее время на территории города оптимизация светофорного регулирования не предусмотрена.

## 3.4 Согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения

На УДС Маловишерского муниципального района в существующих условиях светофорные объекты отсутствуют. В настоящее время на территории города не предусмотрена координация работ светофорных объектов.

## 3.5 Развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов

Мероприятия по развитию пешеходной инфраструктуры

Принимая во внимание, что перемещение пешеходов на территории г. Малая Вишера и населенных пунктах Маловишерского района происходит в основном по проезжим частям улиц и обочинам дорог, так как протяженность тротуаров составляет всего 8,1 км, сроком до 2024 года запланировано обустройство 23,76 км тротуаров, до 2035 года – 22,03 км тротуаров. При условии выделения дополнительного финансирования в рамках муниципальной программы перечень УДС обустройства тротуаров может корректироваться.

Принимая во внимании, что на территории города Малая Вишера имеется только один специально обустроенный для пешеходного перехода мост, который находится в удовлетворительном состоянии, в рамках КСОДД предусмотрен капитальный ремонт данного пешеходного моста через Октябрьскую железную дорогу.

Для обеспечения безопасности дорожного движения пешеходов, следующих к административному центру г. Малая Вишера с восточной стороны города, предусмотрено обустройство пешеходной инфраструктуры на подходах к пешеходному мосту через Октябрьскую железную дорогу и вдоль улиц Пушкинская, Революции и др. (таблица 40).

По результатам обследования и данным полученным от ОГИБДД на мосту через р. Малая Вишерка пешеходный поток достаточно интенсивен. В рамках КСОДД на данном мостовом переходе предусмотрена реконструкция с доведением технических параметров до нормативных, предусматривающие обустройство освещением и транспортными ограждениями барьерного типа. Для более детальной проработки необходима разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мостового сооружения.

Мероприятия по развитию пешеходной инфраструктуры, в том числе обустройству пешеходных переходов представлены в таблице 40.

Таблица 40 – Мероприятия по развитию пешеходной инфраструктуры, в том числе обустройству пешеходных переходов

| № | Мероприятия | Параметры | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Маловишерское городское поселение |  |  |  |
| 1 | ул. Мира | Транспортно-пешеходные -1,76 км | до 2024 года |
| 2 | ул. Ленина | Транспортно-пешеходные -1,63 км | до 2035 года |
| 3 | ул. Революции | Транспортно-пешеходные -1,53 км | до 2024 года |
| 4 | ул. Германа Титова | Транспортно-пешеходные -0,95 км | до 2024 года |
| 5 | Ул. Гоголя | Транспортно-пешеходные -0,38 км | до 2024 года |
| 6 | Ул. Школьная | Транспортно-пешеходные -0,98 км | до 2024 года |
| 7 | Ул. 50 лет Октября | Транспортно-пешеходные -0,41 км | до 2024 года |
| 8 | Ул. Карла Маркса | Транспортно-пешеходные -0,38 км | до 2024 года |
| 9 | Ул. Московская | Транспортно-пешеходные -0,52 км | до 2024 года |
| 10 | Ул. Новгородская | Транспортно-пешеходные -2,12 км | до 2024 года |
| 11 | Ул. Лермонтова | Транспортно-пешеходные -1,39 км | до 2035 года |
| 12 | Ул. Володарского | Транспортно-пешеходные -0,36 км | до 2035 года |
| 13 | Ул. Ленинградская | Транспортно-пешеходные -0,36 км | до 2035 года |
| 14 | Ул. Гагарина | Транспортно-пешеходные -1,55 км | до 2035 года |
| 15 | Ул. Полевая | Транспортно-пешеходные -1,27 км | до 2024 года |
| 16 | Ул. 3-го КДО | Транспортно-пешеходные -0,55 км | до 2035 года |
| 17 | Ул. Лесная | Транспортно-пешеходные -0,49 км | до 2035 года |
| 18 | Ул. Космонавтов | Транспортно-пешеходные -1,51 км | до 2035 года |
| 19 | Ул. Лисконоженко | Транспортно-пешеходные -1,50 км | до 2035 года |
| 20 | Ул. Комсомольская | Транспортно-пешеходные -1,89 км | до 2024 года |
| 21 | Ул. Урицкого | Транспортно-пешеходные -1,75 км | до 2024 года |
| 22 | Ул. 1 Мая | Транспортно-пешеходные -1,37 км | до 2035 года |
| 23 | Пер. Славный | Транспортно-пешеходные -0,2 км | до 2035 года |
| 24 | Ул. Славная | Транспортно-пешеходные -0,46 км | до 2035 года |
| 25 | Ул. Сенная | Транспортно-пешеходные -0,44 км | до 2035 года |
| 26 | Пер. Тракторный | Транспортно-пешеходные -0,62 км | до 2035 года |
| 27 | Ул. Левченко | Транспортно-пешеходные -2,11 км | до 2035 года |
| 28 | Ул. Некрасова | Транспортно-пешеходные -1,00 км | до 2024 года |
| 29 | Ул. Пушкинская | Транспортно-пешеходные -1,00 км | до 2024 года |
|  | Итого по Маловишерскому городскому поселению | 15,94 км | до 2024 года |
|  |  | 14,54 км | до 2035 года |
| Большевишерское городское поселение |  |  |  |
| 1 | Ул. Революции | Транспортно-пешеходные -0,54 км | до 2024 года |
| 2 | Ул. Первомайская | Транспортно-пешеходные -0,65 км | до 2024 года |
| 3 | Ул. Терешкова | Транспортно-пешеходные -0,78 км | до 2024 года |
| 4 | Ул. Боровая | Транспортно-пешеходные -0,31 км | до 2024 года |
| 5 | Ул. 1-я Советская | Транспортно-пешеходные -0,64 км | до 2035 года |
| 6 | Ул. 2-я Советская | Транспортно-пешеходные -0,82 км | до 2035 года |
| 7 | Ул. 3-я Советская | Транспортно-пешеходные -1,22 км | до 2035 года |
| 8 | Ул. 4-я Советская | Транспортно-пешеходные -1,28 км | до 2035 года |
| 9 | Ул. 50 лет 1-го КДО | Транспортно-пешеходные -0,78 км | до 2035 года |
|  | Итого по Большевишерскому городскому поселению | 2,28 км | до 2024 года |
|  |  | 4,74 | до 2035 года |
| Веребьинское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Ул. 1 Мая | Транспортно-пешеходные -1,95 км | до 2024 года |
| 2 | Ул. Пробуждения | Транспортно-пешеходные -0,97 км | до 2024 года |
| 3 | Ул. Новая | Транспортно-пешеходные -0,61 км | до 2035 года |
|  | Итого по Веребьинскому сельскому поселению | 2,92 км | до 2024 года |
|  |  | 0,61 км | до 2035 года |
| Бургинское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Ул. Новгородская | Транспортно-пешеходные -1,25 км | до 2024 года |
| 2 | Ул. Октябрьская | Транспортно-пешеходные -1,37 км | до 2024 года |
| 3 | Ул. Московская | Транспортно-пешеходные -0,61 км | до 2035 года |
| 4 | Ул. Лесная | Транспортно-пешеходные -0,56 км | до 2035 года |
| 5 | Ул. Коммунистическая | Транспортно-пешеходные -0,61 км | до 2035 года |
| 6 | Ул. 8 Марта | Транспортно-пешеходные -0,36 км | до 2035 года |
|  | Итого по Бургинскому сельскому поселению | 2,62 км | до 2024 года |
|  |  | 2,14 км | до 2035 года |

Мероприятия по развитию велотранспортной инфраструктуры

В последнее время во многих субъектах РФ активно проводятся работы по организации велосипедного движения как одного из видов транспорта, используемого не только в рекреационных целях, но и для деловых и бытовых поездок.

При формировании велотранспортной инфраструктуры согласно «Методическим рекомендациям по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации» необходимо руководствоваться следующими основными принципами:

- безопасность (обеспечение безопасности является первостепенной задачей при организации велотранспортной сети);

- последовательность (велотранспортная инфраструктура должна представлять собой единую систему, связывающую основные места начала поездок и места назначения, быть непрерывной, однородной по условиям передвижения, иметь информационные указатели, позволять выбирать варианты маршрута движения);

- прямолинейность и равномерность движения (обеспечение возможности сравнительно быстро добраться до пункта назначения с минимумом остановок);

- комфорт (велотранспортная инфраструктура должна обеспечивать качество покрытия, минимальные уклоны, исключение сложных маневров, минимизацию потребности спешиваться, минимальные помехи со стороны транспортных средств и пешеходов);

- привлекательность (велотранспортная инфраструктура должна обеспечивать освещение, эстетику, интеграцию с окружающим пространством, доступ к объектам сервиса, торговли).

Основные минимально необходимые требования при проектировании велотранспортной инфраструктуры в городских условиях:

1) Проектируемые и существующие велопешеходные дорожки и иные объекты велотранспортной инфраструктуры должны обеспечивать безопасные условия движения велосипедистов и пешеходов.

2) Устройство велодорожек и иных объектов велотранспортной инфраструктуры не должно ухудшать условий обеспечения БДД, использования и содержания проезжей части и тротуаров, элементов благоустройства сети дорог.

3) Устройство велопешеходных дорожек и иных объектов велотранспортной инфраструктуры на тротуарах за счет сужения полос движения пешеходов допускается при наличии соответствующего технико-экономического обоснования при условии обеспечения прохода для пешеходов шириной не менее 3,0 м.

4)  Велополосы, устраиваемые на проезжей части в виде выделенных полос, обозначаются знаком 1.23.3 в соответствии с ПДД и отделяются от полос движения транспорта разметкой в соответствии с п. 1.2.1 (сплошной линией). Стоянка и остановка транспортных средств за исключением остановочных пунктов, устройство парковок на велополосах не допускается.

5) Устройство велополос, велопешеходных дорожек и иных объектов велотранспортной инфраструктуры следует предусматривать в качестве самостоятельных элементов сети дорог на стадии проектирования, строительства и реконструкции участков сети дорог, зон жилой и исторической застройки, общественных центров, в том числе торговых центров, учебных заведений, зон рекреации, на объектах транспорта (включая автовокзалы, автостанции, остановочные пункты) и на подходах к ним.

6) При устройстве велополос, велопешеходных дорожек и иных объектов велотранспортной инфраструктуры в пределах существующих объектов, указанных в вышестоящем пункте, следует предусматривать разделение потоков транспорта, велотранспорта и пешеходов.

7) Велополосы на сети дорог выделяются и обозначаются дорожными знаками и разметкой в соответствии с ПДД и ГОСТ Р 52289-2004.

8) Велодорожки и велопешеходные дорожки, образующие велотранспортные маршруты местного значения, должны соединяться между собой с обеспечением сквозного проезда в соседние кварталы для создания непрерывной сети велодорожек.

Параметры велополос и велодорожек

1.  Ширина велополос в населенных пунктах при движении велотранспорта в одном направлении для вновь проектируемых, строящихся, реконструируемых или капитально ремонтируемых участков сети дорог принимается равной не менее 1,5 м для каждой полосы движения. При организации движения во встречных направлениях, или при устройстве велопешеходных дорожек на тротуарах шириной менее 4,5 м ширина каждой полосы движения велосипедистов принимается не менее 1,3 м.

Расчетные параметры велодорожек и велополос следует принимать по таблице 41 согласно  СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 41 – Расчетные параметры велодорожек и велополос

| Категория велодорожки | Расчетная скорость движения одиночного велосипедиста км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения, шт. | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обособленная | 20 | 1,50 | 1...2 | 30 | 40 |
| Изолированная | 30 | 1,50 | 2...4 | 50 | 30 |

2. На проезжей части магистральных улиц общегородского значения устройство велополос и других элементов велотранспортной инфраструктуры не допускается. На магистральных улицах районного значения (распределительных) допускается размещение велополос, отделенных от полос движения транспорта разделителями движения (защитные столбики, защитные барьеры, разделительные бордюры, отделение велополосы элементами благоустройства, парковка вдоль улицы). На местных улицах устройство велополосы допускается в виде выделенной части полосы движения проезжей части или примыкающей к проезжей части с выделением велополосы цветом и/или разметкой при ограничении скорости не более 40 км/ч.  В случаях размещение велополосы в пределах проезжей части, велосипедисты являются участниками дорожного движения и подчиняются общим правилам дорожного движения, при этом:

- велополосы должны быть непрерывными, при пересечении других улиц разрывы в велодорожках не допускаются;

- на перекрестках изменение направления велополос с углом более 120° не допускаются;

- правая сторона велополосы на проезжей части ограничивается сплошной линией, левая кромка которой должна проходить на расстоянии не менее 0,25 м от бортового камня;

- пересечение улиц при невозможности выделения велополосы осуществляется велосипедистами по регулируемыми и нерегулируемым пешеходным переходам, ширина перехода в этом случае должна быть увеличена на 1,5 м;

- велополоса должна быть выделена цветом, вдоль нее возможно устройство искусственных неровностей на дорожном покрытии.

3. Рекомендуемые геометрические параметры велополос должны соответствовать таблице 42.

Таблица 42 – Рекомендуемые геометрические параметры велополос

| Нормируемый параметр | Минимальные значения при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте дорог |  | Минимальные значения в стесненных* и особо стесненных** условиях |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 20 | 30 | 20* (15**) |
| Ширина проезжей части одной полосы велодорожки, м, не менее: |  |  |  |
| однополосного одностороннего | 1,5 | 1,5 | 1,3* (1,2**) |
| двухполосного одностороннего | 1,5 | 1,5 | не применяется |
| двухполосного со встречным движением | 1,5 | 1,5 | не применяется |
| Ширина велодорожки и тротуара с выделением велодорожки цветом покрытия, м | 4,5 | 4,5 | 4,5* |
| Ширина обочин отдельно устроенной велодорожки, м | 0,5 | 0,5 | не применяется |
| Наименьший радиус кривых в плане, м: |  |  |  |
| - при отсутствии виража | 45 | 50 | 15 |
| - при устройстве виража | 30 | 45 | 15 |
| Максимальный продольный уклон, *** | 80 | 70 | 60 |
| Габарит по высоте, м | 2,5 | 2,8 | 2,5 |
| Примечания * под стесненными условиями понимаются ширина тротуара 3,0...4,5 м, улицы с одной полосой движения в каждом направлении, размещение рельсового наземного городского электрического транспорта (трамваи) на одной из сторон проезжей части. ** под особо стесненными условиями понимаются ширина тротуара 3,0 м и менее вдоль улиц с одной полосой движения в каждом направлении. *** с учетом требований п.п. а-в, изложенных в «Методических рекомендациях по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации». |  |  |  |

4. При размещении велодорожек необходимо обеспечить расстояние:

до проезжей части, опор, деревьев – 0,5…0,75 м;

до тротуаров – 0,25…0,5 м;

до парковок автомобилей, киосков, остановочных пунктов – 0,5…0,75 м;

до элементов озеленения, урн, малых архитектурных форм – 0,5 м.

5. При разработке архитектурно-планировочных решений для строительства, реконструкции, капитального ремонта сети дорог, пешеходных тротуаров, пешеходных зон, пешеходных улиц, иных объектов городской транспортной инфраструктуры в части размещения и благоустройства велополос, велопешеходных дорожек, велодорожки, пешеходных тротуаров, пешеходных зон рекомендуется пользоваться действующими нормативными документами с учетом положений вышеуказанных Методических рекомендаций.

6. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать выделенные велодорожки, предназначенные для рекреационного использования (прогулок и занятий физкультурой и спортом), иные элементы велотранспортной инфраструктуры. Ширина велодорожки в зонах массового отдыха населения должна быть не менее 3,0 м и предусматривать возможность встречного движения велосипедистов.

Требования к покрытиям велодорожек

1. Устройство покрытий велодорожек выполняются в соответствии с общими правилами устройства дорожных покрытий для улиц и тротуаров населенных пунктов.

2. Верхний слой покрытия велодорожек следует устраивать из асфальтобетона, цементобетона или каменных материалов, обработанных вяжущими, а при проектировании велопешеходных дорожек с выделением полос для движения велосипедистов – с применением цветных покрытий противоскольжения в соответствии с требованиями ГОСТ 32753-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования».

Велосипедные парковки

1. Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 м2, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, иных объектов.

2. Габаритные размеры велопарковки на 1 велосипед принимаются в размере не менее 1,2 м2 при длине парковочного места не менее 2 м.

3. При устройстве многорядной велопарковки должен быть обеспечен проезд (проход) между рядами шириной не менее 1,5 м.

4. Велопарковка может быть организована с диагональным расположением велосипедов, когда велосипеды припаркованы под углом 45°, рули не так сильно мешают велопарковке. Расстояние между велосипедами можно уменьшить до 50 см (или до 40 см в стесненных условиях) см, а глубину велопарковки – до 1,4 м.  При такой велопарковке пройти к ней можно только в одном направлении  (схемах 13 и 14).

Схема 13 – Рекомендуемые размеры велопарковки

Схема 14 – Диагональное расположение велосипедов

5. Рекомендуемая площадь, приходящаяся на один велосипед на велопарковке - 1,7 м2, включая парковочную площадь (1,2 м2) и проход (0,5 м2 на каждый велосипед). Парковочная площадь может варьироваться от 1,2 м2 для компактных решений до 3 м2 там, где используются комфортные стойки с шириной ячеек 80 см.

6. Рекомендуемые значения количества парковочных мест для велосипедов указаны в таблице 41.

Таблица 41 – Рекомендуемые значения количества парковочных мест для велосипедов

| Типы объектов | Число парковочных мест для велосипедов |
| --- | --- |
| Основной торговый центр | 4...6 на 100 м2 площади |
| Районный торговый центр (универмаг) | 5...7 на 100 м2 площади |
| Местный торговый центр | 6...8 на 100 м2 площади |
| Офисные учреждения | 2...4 на 100 м2 площади |
| Начальная школа | до 30 на 100 школьников |
| Средняя школа | до 50 на 100 школьников |
| Высшего образования | до 60 на 100 студентов |
| Закрытый спортивный центр | до 35 на 100 посетителей |
| Спортивная площадка с трибуной | до 20 на 100 посетителей |
| Спортивная площадка | до 20 на поле |
| Бассейн | до 15 на 100 м2 водной поверхности |
| Театр | до 20 на 100 посетителей |
| Концертный зал | до 25 на 100 посетителей |
| Кинотеатр | до 25 на 100 посетителей |
| Крупная дискотека; городская | до 25 на 100 посетителей |
| Крупная дискотека; негородская | до 5 на 100 посетителей |
| Больница; городская | до 30 на 100 кроватей |
| Больница; областная | до 20 на 100 кроватей |
| Дом престарелых | до 10 на 100 кроватей |
| Места отдыха | 20...35 на 100 посетителей |
| Аттракционы/тематические парки развлечений | 10...15 на 100 посетителей |

7. Уличные велопарковки рекомендуется размещать на расстоянии не более 30 м от входа в учреждения, в хорошо освещенных местах с высокой интенсивностью пешеходного движения, в зоне обзора существующих камер видеонаблюдения. Велопарковки не должны препятствовать движению пешеходов и проезду спецтехники. В конструкции велопарковок рекомендуется использовать антивандальные материалы.

При построении схемы по развитию велосипедных путей сообщения на территории Маловишерского муниципального района учитывались следующие особенности: наличие объектов притяжения, рекреационные зоны, выявление основных потенциальных направлений велотранспортных маршрутов, геометрические параметры УДС, условия ОДД и др.

Планируемая схема велосипедного маршрута протяженностью 3,4 км, а также расположение планируемых велопарковок представлены на схеме 15.

Предлагается организация велопарковок вблизи следующих объектов:

- Краеведческий музей (ул. Революции, 17);

- Администрация района (улица Володарского, 14);

- Школа №1 (ул. Гагарина, 14);

- Школа №2 (ул. Некрасова, 17);

- ул. Ленинградская,68.

Развитие в Маловишерском муниципальном районе велотранспортной инфраструктуры способствует обеспечению БДД, улучшению условий отдыха для жителей и гостей поселения, улучшению экологической обстановки.

Схема 15 – Планируемая схема велосипедного маршрута и расположение планируемых велопарковок (Масштаб 1:25 000)

Велосипедный маршрут проходит следующим участкам УДС:

- ул. Ленина;

- ул. Гагарина;

- ул. Комсомольская;

- ул. Лермонтова;

- ул. Некрасова;

- ул. Новгородская;

- ул. Московская;

- Банковский пер. (пешеходная улица);

В таблице 40 предусмотрено обустройство пешеходных дорожек, что позволит оборудовать велосипедный маршрут в соответствии с нормативными требованиями и обеспечить безопасное движение велосипедистов.

Велодорожки и велопешеходные дорожки, образующие велотранспортный маршрут местного значения для обеспечения сквозного проезда в соседние кварталы и создания непрерывной сети велодорожек необходимо оборудовать пешеходные переходы в местах пересечения веломаршрута с УДС:

- в зоне пересечения ул. Ленина и ул. Ленинградская;

- в зоне пересечения ул. Ленинградская и ул. Комсомольская;

- в зоне пересечения ул. Ленина и ул. Комсомольская;

- в зоне пересечения ул. Лермонтова и ул. Комсомольская;

- в зоне пересечения ул. Некрасова и ул. Лермонтова;

- в зоне пересечения ул. Некрасова и ул. Ленина;

- в зоне пересечения ул. Ленина и ул. Новгородская;

- в зоне пересечения ул. Новгородская и ул. Гагарина;

- в зоне пересечения ул. Гагарина и ул. Московская;

- в зоне пересечения ул. Московская и пер. Банковский.

При условии осуществления движения грузового транспорта по вышеуказанным улицам (по которым проходит веломаршрут) потребуется принятие дополнительных мер обеспечения безопасности участников дорожного движения - обустройства барьерного ограждения.

Мероприятия по приведению искусственного уличного освещения в соответствии с нормативными требованиями

Наружное освещение улиц в городе или в сельской местности — важнейший пункт в обеспечении комфортных условий для проживания граждан и передвижения водителей.

Цели современного уличного освещения дорог и иных зон состоят и в безопасности жизни, и в повышении эстетических качеств населенного пункта. Освещение в городе подразделяется на две важнейшие составляющие — свет в области автомобильных дорог и освещение зон для пешеходов. Согласно закону, нормативы для них разные, собраны в СНиП 23-05-95.

По социальным нормам улицы на территории сельских поселений должны быть освещены на 80 %, то есть допустимо отсутствие освещения на ряде улиц, на которых проживает мало населения либо пользование ими неинтенсивное.

Для освещения пешеходных переходов монтируют один прибор с каждой стороны. Зоны отдыха, парки рекомендуется освещать с учетом общего архитектурного облика города. Обязательно учитывается положение проводов для общественного транспорта, наличие иных контактных соединений.

В рамках реализации мероприятий предусмотренных КСОДД запланировано ежегодное выделение финансирования на приведение искусственного уличного освещения в соответствии с нормативными требованиями.

Сроком до 2024 года предусмотрено приведение искусственного уличного освещения в соответствии с нормативными требованиями на существующих и планируемых пешеходных переходах и в местах остановки общественного транспорта.

Сроком до 2035 года предусмотрено приведение искусственного уличного освещения в соответствии с нормативными требованиями на существующих участках УДС Маловишерского муниципального района.

3.6 Введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств

По результатам проведенного обследования введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств на УДС муниципального района не требуется.

## 3.7 Развитие парковочного пространства (в том числе за пределами дорог)

По результатам проведенного обследования предлагается размещение организованных парковочных мест на участках, приведенных в таблице 42, схема размещения парковочных мест представлена на схеме 16.

Таблица 42 – Размещение организованных парковочных мест с указанием вместимости

| № | Адрес | Вместимость, машино/мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | возле дома по адресу: ул. Новгородская, 31 | 15 |
| 2 | возле дома по адресу: ул. Володарского, 16 | 18 |
| 3 | возле дома по адресу: ул. Революции, 16А | 22 |

Схема 16 – Организация парковочного пространства (Масштаб 1:25 000)

Для обеспечения безопасного доступа к планируемым парковочным местам предусмотрено обустройство пешеходных переходов по следующим адресам:

- пересечение ул. Революции в зоне д. 16А;

- пересечение ул. Володарского в зоне д. 16;

- пересечение ул. Новгородская в зоне д. 31.

Тротуар вдоль перечисленных участков УДС предусмотрен в разделе 3.5 настоящей работы.

## 3.8 Внедрение временных ограничений или прекращения движения транспортных средств

См. раздел 3.1.

## 3.9 Применение реверсивного движения и организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках

Территория исторического центра города Малые Вишеры  невелика, а основная часть УДС сформирована исходя уже из объёмов автомобильного движения. В настоящее время одностороннее движение организовано на следующих участках УДС г.Малые Вишеры:

-ул. Карла Маркса;

-ул. Московская;

Данные схемы организации движения, как правило, хорошо зарекомендовали себя и не требуют корректировки.

Мировая практика показывает, что организация реверсивного движения оправдана на протяжённых трассах с четырьмя и более полосами для движения при наличии существенной асимметрии дорожных потоков. Для реверсивного движения могут использоваться как отдельные полосы, так и центральные проезжие части и даже специально построенные эстакадные участки (региональная автодорога 618A, штат Флорида, США). Реверсивное движение требует как высокого уровня технических средств ОДД, так и повышенной дисциплинированности водителей.

Организация реверсивного движения по имеющимся технико-экономическим характеристикам УДС и дорожного движения представляется нецелесообразной. Одним из главных недостатков реверсивного движения является его большая потенциальная угроза безопасности дорожного движения, так как попеременно по одной или нескольким полосам направление движения меняется на противоположное, а обустройство ограждений, препятствующих лобовым столкновениям автомобилей, затруднено.

Схема 17 - Переставляемое барьерное ограждение

Переставляемое барьерное ограждение защищает от лобовых столкновений при реверсивном движении, но требует регулярного обслуживания и постоянного присутствия специальной дорожной техники.

Кроме того, организация реверсивного движения требует установки специальных мостов для горизонтальных светофоров, показывающих направление движения на реверсивной полосе, а в отдельных случаях и других ТСОДД, что повлечёт за собой неоправданный перерасход денежных средств.

В связи с изложенным, в данной работе не предлагается организация реверсивного и одностороннего движения.

## 3.10 Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования

В связи с невысокой интенсивностью движения транспортного и пешеходного потоков на территории Маловишерского муниципального района в оборудовании перекрестков светофорными объектами на краткосрочную перспективу (до 2022г) нет необходимости.

Принимая во внимание, развитие территории и прогнозируемый рост численности населения предлагается оборудовать 3 перекрестка объектами светофорного регулирования (срок реализации до 2034 г) (схема 18):

- пересечение улиц Мира и Новгородская;

- пересечение улиц Гоголя и Германа Титова;

- пересечение улиц Гоголя и Школьная.

Схема 18 – Расположение предлагаемых светофорных объектов

(срок реализации до 2034г) (Масштаб 1:20 000)

Принимая во внимание, что на территории д. Бурга имеется путепровод под Октябрьской железной дорогой, движение по которому осуществляется в одностороннем порядке в условиях ограниченной видимости, для обеспечения безопасности дорожного движения в рамках КСОДД предусмотрено обустройство данного участка по ул. Московская светофорным объектом.

## 3.11 Разработка, внедрение и использование автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), ее функции и этапы внедрения

Эффективность управления дорожным движением (транспортными и пешеходными потоками) достигается за счет создания автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), которая входит в состав интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

Согласно ГОСТ 24.501-82 «Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования» в зависимости от уровня сложности АСУД ее управляющими функциями могут быть:

- автоматическое локальное управление движением транспортных средств на отдельных перекрестках (въездах);

- автоматическое координированное управление движением транспортных средств на группе перекрестков;

- координированное управление движением транспортных средств на дорожной сети города, автомагистрали (или на их участках) с автоматическим расчетом (выбором) программ координации (совокупности управляющих воздействий);

- установление допустимых или рекомендуемых скоростей;

- перераспределение транспортных потоков на дорожной сети;

- автоматический поиск и прогнозирование мест заторов на участках дорожной сети и автомагистрали с выбором соответствующих управляющих воздействий;

- обеспечение преимущественного проезда транспортных средств через перекрестки или автомагистрали;

- оперативное диспетчерское управление движением транспортных средств на отдельных перекрестках (въездах) или группе перекрестков.

Основными показателями эффективности АСУДД являются сокращение транспортных задержек всех участников движения при перемещении по УДС, повышение пропускной способности УДС, повышение уровня БДД, снижение экологической нагрузки на окружающую среду и др.

В состав периферийного оборудования системы входят дорожные контроллеры,  детекторы транспорта, видеокамеры, управляемые дорожные знаки (УДЗ) и т.д. Наличие центрального оборудования АСУДД (управляющий вычислительный комплекс, средства отображения информации, серверы и др.) зависит от уровня сложности АСУДД.

В настоящее время на территории Маловишерского муниципального района светофорные объекты отсутствуют.

По результатам проведенного анализа УДС поселения, социально-экономического развития, а также на основании данных о транспортных потоках, полученных в ходе натурного обследования, предлагается введение 1 светофорного объекта (см. раздел 3.9).

## 3.12 Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий

Документами территориального планирования Российской Федерации в которых имеются сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории Маловишерского муниципального района объектов федерального значения является схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, на территории Маловишерского района предусмотрено размещение следующих объектов:

а) строительство специализированной высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург:

основные характеристики объекта федерального значения: строительство высокоскоростной пассажирской железнодорожной линии протяженностью 659 км, направленной на организацию высокоскоростного пассажирского сообщения Северо-западного, Центрального федеральных округов и повышение качества обслуживания пассажиров;

местоположение объекта федерального значения: по территории Маловишерского муниципального района;

характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зона санитарного разрыва 100 м;

в схеме территориального планирования отсутствует обоснование выбранного варианта размещения данного объекта;

б) М-11 строительство скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург:

основные характеристики объекта федерального значения: завершение строительства скоростной платной автомобильной дороги протяженностью 669,1 км, категория IА с 4-10 полосами движения;

местоположение объекта федерального значения: по территории Маловишерского муниципального района;

характеристики зон с особыми условиями использования территорий: придорожная полоса 75 м;

в схеме территориального планирования отсутствует обоснование выбранного варианта размещения данного объекта.

Схемой территориального планирования Новгородской области планируется на территории Маловишерского муниципального района размещение объектов регионального значения на первый этап до 2022 года:

1) строительство обхода г. Малая Вишера с юго-западной стороны (со строительством путепровода), протяженность 9,25 км;

2) реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Бурга — Кленино км 0+750 – км 1+275 с устройством искусственных неровностей около образовательных учреждений в Маловишерском муниципальном районе;

Схемой территориального планирования Новгородской области планируется на территории Маловишерского муниципального района размещение объектов регионального значения на первый этап до 2032 года:

1) строительство автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Оксочи — Торбино, протяженностью 4 км;

2) строительство автомобильной дороги Частова — Русская Ольховка 
(со строительством моста), протяженностью 7 км;

Поэтапная реализация вышеуказанных мероприятий позволит повысить уровень качества жизни населения через обеспечение доступа к безопасным и качественным транспортным услугам в соответствии с нарастающими потребностями населения в передвижении.

## 3.13 Организация движения маршрутных транспортных средств

Одним из важнейших элементов повышения качества транспортного обслуживания населения и эффективности работы автобусов во внутригородском сообщении является создание надежной системы информирования пассажиров.

Для повышения качества транспортного обслуживания населения, на территории района целесообразно реализовать систему информационного обеспечения пассажиров, включающую следующие составляющие:

- проведение аудита остановочных пунктов и оборудование их недостающими дорожными знаками 5.16 в соответствии с ГОСТ Р 52289;

- обеспечение наличия на остановочном пункте информационных табличек (листов) с расписанием движения и дальнейшей актуализацией их при каждом изменении расписаний или маршрутов движения пассажирского транспорта (информация должна предоставляться в форме, доступной для маломобильных групп населения, согласно ОДМ 218.2.007 , ГОСТ Р 51671  и СП 136.13330 );

- наличие тактильно-звуковых мнемосхем, расположенных в зоне наиболее значимых социальных объектов (больниц, поликлиник, администрации города), перечень таких остановок должен быть согласован с региональным представительством Всероссийского общества слепых;

- разработка и внедрение на базе ЦДС информационного ресурса в сети Интернет, предоставляющего в открытом доступе оперативную информацию о местонахождении всех работающих на линии автобусов общего пользования (муниципальных и коммерческих) в пределах района в течение всего периода суток, и обладающего функцией отображения информации по запросу любого абонента о планируемом времени отправления маршрутного ТС от любого интересующего его остановочного пункта на административной территории района (такая информация должна быть доступной для всех групп населения с использованием любых распространенных электронных устройств, обладающих возможностью доступа в сеть Интернет);

- публикация и распространение коммерческими организациями удаленной информации в виде карт-схем с указанием муниципальных и межмуниципальных маршрутов в различных видах сообщения и режимов их работы;

-  размещение в ТС, работающих на маршрутах регулярных перевозок (независимо от формы собственности перевозчика), оперативной звуковой и визуальной (электронное табло или бегущая строка) информации, заблаговременно предупреждающей пассажиров о текущих и предстоящих остановках.

Для улучшения качества транспортного обслуживания населения необходимо проведение следующих мероприятий:

- Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта;

- Внедрение единой электронной транспортной карты;

- Обустройство павильонов ожидания на промежуточных остановочных пунктах.

Вопрос обновления подвижного состава весьма капиталоемкий и его полное решение нельзя перекладывать на транспортные предприятия. Необходима государственная поддержка. В связи с чем, обновление подвижного состава на маршрутной сети целесообразно осуществить за счет приобретения транспортных средств в лизинг.

## 3.14 Организация или оптимизация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов транспорта, организация сбора и хранения документации по организации дорожного движения

В соответствии со ст.7 федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и городских поселений в области организации дорожного движения относятся:

1) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения».

Данные мониторинга дорожного движения на территории муниципального образования используются при решении задач по:

а) оценке состояния дорожного движения и эффективности его организации;

б) выявлению и прогнозированию развития процессов, влияющих на состояние дорожного движения;

в) разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации дорожного движения и проектов ОДД;

г) определению мероприятий по совершенствованию ОДД;

д) оценке качества реализации мероприятий, направленных на обеспечение эффективности ОДД;

е) контролю в сфере ОДД;

ж) обеспечению потребностей в достоверной информации о состоянии дорожного движения.

Детектор транспорта - техническое средство АСУДД, предназначенное для обнаружения транспортных средств и определения параметров их движения в контролируемых зонах на дорогах и улицах. Детектор транспорта должен соответствовать требованиям ГОСТ 34.401-90 «Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования».

По результатам проведенного анализа УДС муниципального района, социально-экономического развития, а также на основании данных о транспортных потоках, полученных в ходе натурного обследования, установка детекторов транспорта не требуется.

## 3.15 Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения

Прогноз обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок составит до 480 ед. на 1000 жителей. Водители нуждаются в предоставлении своевременной и наиболее полной информации, которая позволила бы им свободно ориентироваться на УДС при следовании по выбранному маршруту, что снижает напряженность труда водителей и уменьшает вероятность ДТП, а так же увеличивает пропускную способность дорог; при необходимости корректировать выбранный ранее маршрут с учетом реальных условий движения в период осуществления поездки, способствуя минимизации затрат времени.

Для ориентирования на УДС в процессе осуществления поездки, участникам дорожного движения необходимы сведения об улицах, объектах и схемах организации движения в транспортных узлах по ходу движения. Такие сведения обеспечиваются информационными указателями, которыми в достаточном количестве должна быть оснащена УДС поселения.

Предоставление информации должно различаться в зависимости от района поселения, условий дорожного движения.

Целью системы информационного обеспечения участников дорожного движения является минимизация общих потерь, возникающих при движении транспортных средств по УДС за счет совершенствования информирования для ориентирования в пространстве.

Система информационного обеспечения участников дорожного движения должна обеспечивать:

- безопасность дорожного движения;

- информированность водителей об их местонахождении и возможных маршрутах движения, расположении объектов, в т.ч. таких объектов притяжения водителей транспортных средств, как торговые центры, объекты потребительского рынка и т.п.;

- возможность своевременной оценки дорожной обстановки и маневрирования;

- комфортное восприятие информации участниками дорожного движения.

Информационно-указательные знаки индивидуального проектирования с информацией об объектах притяжения водителей размещают в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и вносят в проекты организации дорожного движения.

## 3.16 Организация пропуска транзитных транспортных средств

См. раздел 3.1.

## 3.17 Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств

В статье 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» под опасным грузом понимаются вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности. Аналогичное определение термина «опасный груз» содержится в пункте 1.2 Правил дорожного движения.

В соответствии с приложением A к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30.09.1957 (ДОПОГ) выделяются следующие классы опасных грузов:

- класс 1 - взрывчатые вещества и изделия;

- класс 2 - газы;

- класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости;

- класс 4.1 - легковоспламеняющиеся твёрдые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества;

- класс 4.2 - вещества, способные к самовозгоранию;

- класс 4.3 - вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой;

- класс 5.1 - окисляющие вещества;

- класс 5.2 - органические пероксиды;

- класс 6.1 - токсичные вещества;

- класс 6.2 - инфекционные вещества;

- класс 7 - радиоактивные материалы;

- класс 8 - коррозионные вещества;

- класс 9 - прочие опасные вещества и изделия.

В приложении A к ДОПОГ приведён также перечень грузов повышенной опасности. Опасные грузы, на которые необходимо получение специального разрешения, приведены в подпункте 1.10.3.1 Приложения А к ДОПОГ.

Пункт 1 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает, что движение по автомобильным дорогам крупногабаритного транспортного средства либо транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, относящихся согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к грузам повышенной опасности, допускается при наличии специальных разрешений.

Необходимость получения разрешения  установлена только в отношении опасных грузов, которые согласно ДОПОГ относятся к грузам повышенной опасности.

Для получения специального разрешения необходимо:

- согласование в порядке, установленном законодательством, маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов;

- наличие уведомления о включении транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о присвоенной категории, а также уведомления о соответствии субъекта транспортной инфраструктуры или перевозчика требованиям в области транспортной безопасности.

Формы бланков специальных разрешений утверждаются Минтрансом России. Приказом Минтранса России от 4 июля 2011 г. № 179 (далее – Приказ № 179) утвержден Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, который устанавливает правила подачи, приема и рассмотрения заявления о получении специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов (далее – специальное разрешение), а также оформления, выдачи и получения специального разрешения.

Действующим законодательством допускается установление постоянных маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов. Запрещено взимание платы за согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов.

Заявка на согласование маршрута должна содержать следующие сведения:

- номер и дату;

- полное наименование собственника, владельца автомобильной дороги, в чей адрес направляется заявка, с указанием его места нахождения;

- маршрут перевозки опасного груза (начальный, основной промежуточный и конечный пункт автомобильной дороги) с указанием ее принадлежности к федеральной, региональной и (или) межмуниципальной собственности;

- сведения о перевозимом опасном грузе: наименование и описание опасного груза, класс, номер ООН.

Заявка регистрируется владельцем автомобильной дороги в течение одного рабочего дня с даты ее поступления, в том числе в ведомственных информационных системах или единой системе межведомственного электронного взаимодействия при использовании таких систем.

Ространснадзор согласовывает маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, проводится владельцами автомобильных дорог в течение четырёх рабочих дней с даты поступления от уполномоченного органа соответствующей заявки.

Решение о выдаче специального разрешения или об отказе в его выдаче принимается уполномоченным органом в течение двух рабочих дней со дня поступления от всех владельцев автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, согласований такого маршрута или отказа в его согласовании.

В течение трёх рабочих дней с момента регистрации заявления орган Ространснадзора проводит проверку полноты и достоверности указанных сведений, соответствие технических характеристик транспортного средства требованиям безопасности при перевозке заявленного опасного груза и принимает одно из следующих решений:

- направить владельцам автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, заявку на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов (далее - заявка), а в случае наличия информации о проводимых мероприятиях на объектах, запросить альтернативный маршрут;

- наказать в выдаче специального разрешения.

Орган Ространснадзора отказывает в выдаче специального разрешения в случаях:

- несоответствия требованиям ДОПОГ по обеспечению безопасности перевозки заявленного опасного груза;

- предоставления недостоверных и (или) неполных сведений, а также отсутствия документов, обязательных к предоставлению;

- мотивированного отказа владельца автомобильной дороги в согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов;

- отсутствия в соответствии с информацией компетентного органа уведомления о включении транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о присвоенной категории, а также уведомления о соответствии субъекта транспортной инфраструктуры или перевозчика требованиям в области транспортной безопасности, которое было получено в порядке, установленном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 29 января 2010 г. № 22 «О Порядке ведения Реестра категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств».

Перечни постоянных маршрутов, установленных органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, размещаются на официальных сайтах указанных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Важно отметить, что Приказом № 179 предусмотрена возможность приостановки действия специального разрешения при прохождении маршрута перевозки опасных грузов по автомобильным дорогам, непосредственно прилегающим к объектам транспортной инфраструктуры, задействованным при подготовке и проведении спортивных, культурных, научных и деловых массовых мероприятий. Так, в случае поступления в срок не ранее, чем за 30 дней и не позднее, чем за 7 дней от федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, осуществляющих противодействие терроризму в пределах своих полномочий, информации о проведении мероприятий на объектах, органы Ространснадзора обязаны в течение трёх рабочих дней принять решение о приостановлении действия специального разрешения и запросить у владельца автомобильной дороги альтернативные маршруты объезда объектов.

По заявлению перевозчика или его представителя орган Ространснадзора на время приостановления действующего специального разрешения оформляет в сроки, не превышающие трёх рабочих дней, специальное разрешение с учетом альтернативного маршрута перевозки опасного груза и ранее представленных документов для оформления специального разрешения, действие которого было приостановлено. В случае приостановления действия специального разрешения орган Ространснадзора вносит соответствующую информацию в реестр выданных специальных разрешений и уведомляет об этом перевозчика в течение рабочего дня посредством телефонной и факсимильной связи, а также на электронный адрес, указанный перевозчиком в заявлении.

Федеральным законом № 443-ФЗ и Приказом Минтранса России № 211 предусмотрена возможность введения ограничений дорожного движения при проведении массовых мероприятий. Для введения указанных ограничений требуется разработать проект организации дорожного движения и осуществить установку технических средств организации дорожного движения. Необходимо отметить, что информация о проведении массовых мероприятиях зачастую отсутствует в органах управления автомобильными дорогами на стадии формирования бюджета на очередной год, в связи с чем возникают трудности в финансировании соответствующих мероприятий.

Ограничения или запрещения движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы, осуществляемые посредством выполнения Федерального закона, характерны для проведения особо крупных мероприятий, например, массовых или инфраструктурных. Федеральный закон становится в данном случае правовой основой распоряжений для разработки проекта изменений в схемы организации дорожного движения.

В частности, имеется опыт ограничений движения транспорта, перевозящего опасные грузы, в момент проведения массового мероприятия – ЧМ-2018 по футболу в России и при реализации крупного инфраструктурного проекта – Керченского моста. В обоих случаях ограничение движения транспорта, перевозящего опасные грузы, внедрено посредством соответствующего Федерального закона.

Для осуществления ограничения перевозки опасных грузов, допускалось введение временных правил выдачи ДОПОГ в рамках планирования деятельности дорожных организаций.

Конкретные пути транспортировки опасных веществ и их производных согласно документам должны определяться Постановлением Главы города.

Таким образом, ограничения или запрет движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы, вводятся:

- без оформления распорядительного акта при аварийных ситуациях на автомобильных дорогах из-за ДТП или технологических авариях, при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных, когда необходимо срочное реагирование соответствующих служб и минимизация ущерба здоровью людей и имуществу;

- заблаговременно посредством Федеральных законов при проведении длительных массовых мероприятий или создании крупных инфраструктурных или строительных проектов для минимизации рисков ущерба здоровью массовому количеству людей и экономическим показателям проектов – в данном случае имеется возможность заблаговременно согласовать и внедрить изменения в схемы организации дорожного движения, действующие в дальнейшем в течение длительного продолжения времени;

- посредством распоряжений местных органов власти, дорожных органов, ГИБДД, МЧС в остальных случаях, включая согласование и внедрение изменения в схемы организации дорожного движения, действующие в дальнейшем в течение короткого отрезка времени.

## 3.18 Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах

Целью применения такого метода успокоения движения как изменение скоростных режимов движения является снижение числа конфликтных ситуаций в дорожном движении между транспортом и пешеходами, предотвращение ДТП и снижение тяжести их последствий. На территории Маловишерского района в зоне интенсивного пешеходного движения предлагается ввести ограничение скоростного режима до 40 км/ч на улицах и дорогах, представленных на схеме 18.

При въезде на улицы необходимо установить дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 40 км/ч.

Схема 18 – Предлагаемые зоны ограничения скоростного режима (Масштаб 1:10 000)

## 3.19 Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов

Инженерные мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других категорий МГН определяются следующими нормативными документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (статья 48 часть 12 пункт 10);

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

3. Конвенция ООН «О правах инвалидов»;

4. Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

5. ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства.

В составе мероприятий предусматриваются:

- доступность пешеходных путей,

- доступность пешеходных переходов,

- доступность остановочных пунктов общественного транспорта,

- доступность парковок.

Доступность пешеходных путей

Поверхность пешеходных путей, предназначенных для передвижения МГН, должна быть ровная, без швов и нескользкая, в том числе при увлажнении. Имеющиеся на пути небольшие перепады уровней должны быть сглажены. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур- не менее 0,4 кН/кН. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускаются.

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 19 2,0 х 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный 2%. В местах изменения уклонов необходимо устанавливать искусственное освещение не менее 100 лк на уровне поверхности пешеходного пути.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м.

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН.

Доступность пешеходных переходов

При разнице высот между поверхностями тротуара или переходной дорожки и проезжей части автомобильной дороги более 15 мм наземные нерегулируемые пешеходные переходы с двух сторон оборудуются короткими пандусами, длина поверхности которых не превышает 6 м (далее – пандусы).

Для тротуаров шириной 4 м и более, примыкающих к проезжей части автомобильной дороги, а также для тротуаров шириной 2 м и более, отделенных от проезжей части полосой озеленения шириной не менее 2 м, рекомендуется применение пандуса с колесоотбойными бортиками, нижняя часть которого сопрягается с расположенной перед пешеходным переходом горизонтальной площадкой, имеющей длину 1,5–2 м и ширину, соответствующую ширине пандуса (схема 19). Пандусы данного типа в пределах проезжей части автомобильной дороги следует размещать на одной линии по краю пешеходного перехода (схема 20, б).

а – общий вид; б – вид сверху

Схема 19 – Пример размещения пандусов на пешеходных переходах, отделенных от проезжей части полосой озеленения

На участках, где ширина тротуара вместе с полосой озеленения менее 4 м (условия движения соответствуют нормальным), допускается выполнять пандусы аналогично варианту 1, но без горизонтальной площадки, расположенной перед пешеходным переходом (схема 20).

а – пандус на каждом переходе; б – один пандус по ширине внешних границ переходов; в – комбинированный пандус по ширине перехода (уклон 50‰)

Схема 20 – Варианты размещения пандусов на пешеходных переходах, выполненных по продолжению тротуара или пешеходной дорожки

При разнице высот между поверхностями тротуара или переходной дорожки и проезжей части автомобильной дороги более 15 мм наземные пешеходные переходы с двух сторон оборудуются короткими пандусами, длина поверхности которых не превышает 6 м.

Устройство пандусов не требуется в случае оборудования приподнятого пешеходного перехода.

Регулируемые перекрестки должны быть оснащены средствами визуальной и звуковой индикации, отдельными от средств индикации, предназначенных для ТС.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м.

На схема 21 показан пример наземного пешеходного перехода, оборудованного пандусным сходом и тактильной плиткой.

Схема 21 – Пример наземного пешеходного перехода, оборудованного пандусным сходом и тактильной плиткой

На пешеходных и транспортных коммуникациях для инвалидов с дефектами слуха должны быть установлены световые (проблесковые) маячки, сигнализирующие об опасном приближении (прибытии) транспортных средств (поезд, автобус, троллейбус, трамвай, судно и др.) в темное время суток, сумерках и в условиях плохой видимости (дождь, туман, снегопад).

Регулируемые наземные пешеходные переходы следует оборудовать средствами светофорной сигнализации согласно ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52282-2004, имеющими дополнительные технические средства связи и информации (визуальные, звуковые и тактильные), обеспечивающие доступность и безопасность движения инвалидов и других маломобильных групп населения и выполняемые в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50918-96, ГОСТ Р 51648-2000, ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52131-2003, а в некоторых случаях – опорными стационарными реабилитационными устройствами по ГОСТ Р 51264-99.

Доступность остановочных пунктов общественного транспорта

Ширина остановочных площадок, предназначенных для остановки маршрутных транспортных средств, принимается равной ширине полосы проезжей части автомобильной дороги, а их длина – с учетом расчетной пропускной способности остановочного пункта, но не менее 20 м и не более 60 м. Дорожная одежда остановочных площадок выполняется одинаковой прочности с дорожной одеждой проезжей части автомобильной дороги. Ширина посадочной площадки принимается не менее 3 м, а длина – не менее длины остановочной площадки. В общую площадь посадочной площадки входит место посадки и высадки инвалидов (схема 22), параметры которого принимаются равными 2 х 2 м.

Схема 22 – Пример применения механической аппарели автобуса на посадочной площадке в габаритах места посадки инвалидов

Посадочную площадку остановочного пункта следует выполнять приподнятой на 0,2 м над поверхностью остановочной площадки. Указанное значение может быть скорректировано до высоты уровня пола или нижней ступени преобладающих типов доступных для инвалидов маршрутных транспортных средств, останавливающихся на остановочном пункте. Для обеспечения возможности остановки маршрутного транспортного средства с минимальным зазором относительно посадочной площадкой (0,05 м и менее) рекомендуется применять бордюрный камень со скошенной кромкой и закруглением в нижней его части радиусом 0,05 м.

При наличии перепада высот между поверхностями пешеходных путей, примыкающих к остановочному пункту, и посадочной площадки доступность остановочного пункта для людей в креслах-колясках, с детской коляской и некоторых других маломобильных групп населения обеспечивается применением одного или нескольких пандусов (схема 23).

Схема 23 – Пример обустройства остановочного пункта пандусом

В зоне остановочного пункта рекомендуется предусматривать пешеходный переход, размещаемый между ближайшими боковыми границами остановочных пунктов противоположных направлений, но не ближе 5 м от границы каждого из них (схема 24). Исключение могут составлять пешеходные переходы, расположенные в зоне перекрестка.

Схема 24 – Пример размещения остановочных пунктов, совмещенных с пешеходным переходом, доступным для инвалидов и других МГН

Для инвалидов по зрению на остановочных пунктах дополнительно предусматриваются тактильные указатели, содержащие информацию об организации движения на маршруте (тактильные схемы, таблички, стенды с выпуклыми символами или шрифтом Брайля, тактильные поверхности со схемой маршрута), звуковые устройства, радиоинформаторы системы информирования и ориентирования МГН, искусственное освещение повышенной яркости в темное время суток.

Обустройство остановочного пункта тактильными указателями для слепых и слабовидящих людей осуществляется по СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 51671-2000 и ГОСТ Р 52875-2007.

Транспортные средства пассажирского транспорта в соответствии с ГОСТ Р 51090-2017 «Средства общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов» должны быть оборудованы специальными устройствами и системами для обеспечения доступности и безопасности различных категорий МГН.

Доступность парковок

1) В соответствии с п. 4.2.1 СП 59.13330.2012 «На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:

до 100 включительно – 5% мест, но не менее одного места;

от 101 до 200 – 5 мест и дополнительно 3%;

от 201 до 1000 – 8 мест и дополнительно 2%;

от 1001 места и более –24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше».

2) Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289-2004 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», расположенным на высоте не менее 1,5 м.

3) Специальные парковочные места вдоль транспортных коммуникаций разрешается предусматривать при уклоне дороги менее 1:50.

Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением.

Пандус должен иметь блистерное покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие.

4) Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.

5) Встроенные, в том числе подземные автостоянки должны иметь непосредственную связь с функциональными этажами здания с помощью лифтов, в том числе приспособленных для перемещения инвалидов на кресле-коляске с сопровождающим. Эти лифты и подходы к ним должны быть выделены специальными знаками.

Реализация мероприятий по обеспечению транспортной доступности пешеходных переходов и остановочных пунктов для инвалидов и других категорий МГН предлагается вблизи социальных учреждения (медицинским, административным и др), расположенного в городском округе (схема расположения социальных учреждений представлена на схема 25):

- Больница для взрослых (2-й Набережный пер., 20);

- ЦОВП (центр общей врачебной практики) ул. Труда 2

- Стоматологическая поликлиника ул. Лесная 19

- Администрация (ул. Володарского, 14).

Схема 25 - Схема расположения социальных учреждений, вблизи которых предлагается реализация мероприятий по обеспечению транспортной доступности пешеходных переходов и остановочных пунктов для инвалидов и других категорий МГН (Масштаб 1:25 000)

## 3.20 Обеспечение маршрутов движения детей к образовательным организациям

Основными принципами обеспечения БДД на участках вблизи образовательных организаций являются:

- заблаговременное предупреждение водителей о возможном появлении детей на проезжей части;

- создание безопасных условий движения, как в районе организаций, так и на подходах к ним.

Для обеспечения безопасности движения детей к образовательным организациям возможно применение следующих методов и средств по совершенствованию ОДД на пешеходных переходах:

- обозначение пешеходного перехода дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход» на флуоресцентном фоновом экране желтого цвета по ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования»;

- обозначение пешеходного перехода с применением светодиодного дорожного знака с мерцающим изображением пешехода по ГОСТ 32945-2014;

-  введение зоны поэтапного ограничения максимальной скорости движения до 20 км/ч;

- установка основных и повторных дорожных знаков 1.23 «Дети» с табличками 8.2.1 перед участками дорог, проходящими вдоль территорий детских учреждений или часто пересекаемыми детьми независимо от наличия пешеходных переходов (позволяет водителю вовремя получить информацию о возможности появления детей на проезжей части);

- устройство пешеходных ограждений у всех нерегулируемых наземных пешеходных переходах вдоль детских учреждений согласно ГОСТ Р 52289-2004;

- дополнительное обустройство пешеходного перехода шумовыми полосами по ГОСТ 33025-2014 и искусственными неровностями по ГОСТ 32964-2014;

- дополнительное обустройство пешеходного перехода островком безопасности с бортовым камнем в качестве защитного элемента;

- обозначение пешеходного перехода световозвращателями КД3 по ГОСТ 32866-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования»;

- устройство на подъездах к пешеходному переходу дорожной разметки с изображением дорожного знака «Впереди пешеходный переход» по ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования»;

- устройство над основной проезжей частью приподнятого пешеходного перехода;

- установку на обозначенных пешеходных переходах транспортных светофоров, работающих в постоянном режиме желтого мигания, по ГОСТ 33385-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования;

- установку в зоне подходов пешеходов к пешеходному переходу специальных датчиков, обеспечивающих при появлении пешеходов заблаговременное включение транспортных светофоров в режим желтого мигания;

- устройство стационарного электрического освещения пешеходного перехода и проезжей части на подходах к нему.

Выбор конкретной схемы ОДД должен осуществляться по результатам обследований, в зависимости от места размещения образовательной организации, при этом следует учитывать местные условия. Стандартная схема типовых решений на 2-х полосной дороге представлена на схема 26.

Схема 26 – Схема типового мероприятия по обеспечению БДД в районе детских учреждений при условиях «1+1» полосами для движения

В таблице 31 сформирован список образовательных учреждений на территории Маловишерского района, вблизи которых необходима реализация мероприятий по обеспечению безопасности движения детей к ним.

Таблица 31 – Список образовательных учреждений, вблизи которых необходима реализация мероприятий по обеспечению безопасности движения детей к ним

|  | Образовательное учреждение |  | Населенный пункт | Адрес | Плановая мощность (мест) | Количество обучающихся (чел.) | Количество работников (чел.) | Срок реализации | Установка светофора по типу Т-7 до 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения Маловишерский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Кроха» г. Малая Вишера |  | г. Малая Вишера | 174260 г. Малая Вишера, ул. Московская, 40 | 105 | 96 | 19 | 2024 | - |
| 2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» г. Малая Вишера |  | г. Малая Вишера | 174260 г. Малая Вишера, ул. Карла Маркса д. 19 | 220 | 246 | 40 | 2024 | + |
| 3 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звёздочка» г. Малая Вишера |  | г. Малая Вишера | 174262 г. Малая Вишера, ул. Лесная, 36 а | 145 | 123 | 27 | 2024 | - |
| 4 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Малая Вишера |  | г. Малая Вишера | 174262 г. Малая Вишера, ул. Лесная, 17 а | 141 | 115 | 25 | 2024 | - |
| 5 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» г. Малая Вишера |  | г. Малая Вишера | 174260 г. Малая Вишера, ул. Труда, 9 | 138 | 142 | 24 | 2024 | - |
| 6 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» пос. Большая Вишера |  | пос. Большая Вишера | 174250 Маловишерский район п. Большая Вишера, ул. Первомайская, 11 | 98 | 38 | 8 | 2035 | - |
| 7 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» д. Бурга |  | д. Бурга | 174280 Маловишерский район, д. Бурга, ул. Новгородская, 38 | 55 | 27 | 7 | 2035 | - |
| Школы Маловишерский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1» г. Малая Вишера | г. Малая Вишера | 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Гагарина д.14 | 500 | 420 | 37 | 2024 | + |
| 2 |  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2» г. Малая Вишера (основная школа) | г. Малая Вишера | 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Карла Маркса, д. 18 | 300 | 252 | 23 | 2024 | + |
| 2.1 |  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2» г. Малая Вишера (начальная школа) | г. Малая Вишера | 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Некрасова, д. 17 | 200 | 174 | 9 | 2024 | + |
| 3 |  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4» г. Малая Вишера | г. Малая Вишера | 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Школьная, д.1 | 455 | 474 | 38 | 2024 | + |
| 4 |  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа пос. Большая Вишера» | пос. Большая Вишера | 174250, Новгородская область, Маловишерский район, пос. Большая Вишера, ул. Первомайская, д. 2-а | 640 | 114 | 15 | 2035 | + |
| 5 |  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа д. Бурга» | д. Бурга | 174280 Маловишерский район, деревня Бурга, ул. Новгородская, 3 | 200 | 150 | 29 | 2035 | + |
| 5.1 |  | филиал МАОУ «Средняя школа д.Бурга» в д.Веребье (дошкольная группа) | д. Веребье | 174271 Маловишерский район, д. Веребье, ул. 1 Мая, д.8 | 50 | 10 | 4 | 2035 | + |
| 5.2 |  | филиал МАОУ «Средняя школа д.Бурга» в д.Дворищи (дошкольная группа) | д. Дворищи | 174282 Маловишерский район, деревня Дворищи, ул. Школьная, 2 | 50 | 5 | 4 | 2035 | + |
| 6 |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа д. Подгорное» | д. Подгорное | 174283, Новгородская обл., Маловишерский район, д. Подгорное | 50 | 10 | 9 | 2035 | + |
| Дополнительное образование г. Малая Вишера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр «Созвездие» | г. Малая Вишера | 174260 г. Малая Вишера, ул. Революции, 81 | 300 | 208 | 6 | 2024 | + |

## 3.21 Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом

Мероприятия по развитию сети дорог на территории Маловишерского района предусмотрены в подразделе 3.12.

Локально-реконструкционные мероприятия предлагаются на пересечении ул. Ленина – ул. Мира - "Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи". Для решения задач по совершенствованию ОДД была разработана имитационная модель с помощью программного комплекса транспортного микромоделирования PTV Vision® VISSIM данного ключевого транспортного узла.

В качестве исходных данных для построения имитационной микромодели вносились следующие данные:

- геометрия дорожной сети, включая ширины проезжих частей и полос движения, конфигурацию перекрестков, радиусы закруглений;

- схема ОДД;

- параметры транспортных потоков по результатам натурного обследования (состав транспортного потока, пиковые часовые интенсивности движения транспорта).

Основными показателями эффективности предлагаемых мероприятий на узле являлись:

- интенсивность движения, ед/ч,

- среднее время в пути, сек,

- картограмма скорости движения,

- картограмма плотности транспортных потоков.

На схема 27 представлена существующая схема ОДД на данном транспортном узле.

Схема 27 – Существующая схема ОДД на пересечении ул. Ленина – ул. Мира - "Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи" (Масштаб 1:5 000)

При разработке базовой модели (существующее положение) использовались значения интенсивностей, характерные для утреннего часа «пик» как наиболее загруженного. В качестве результатов расчета разработанной базовой модели приведены картограммы интенсивности, скорости и плотности транспортных потоков (схемы 28 - 29) и время в пути при прохождении участка моделирования (таблица 32). Расчет времени в пути производился для всех транспортных средств по всем направлениям движения на пересечении. Схема расположения контрольных сечений въезда/выезда в узле представлена на схеме 30.

Схема 28 – Картограмма интенсивности транспортных потоков на пересечении ул. Ленина – ул. Мира - "Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи" (Масштаб 1:5000)

Схема 29 – Картограмма скорости транспортного потока на пересечении ул. Ленина – ул. Мира - "Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи" (Масштаб 1:5000)

Схема 30 – Картограмма плотности транспортного потока на пересечении ул. Ленина – ул. Мира - "Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи"  (Масштаб 1:5000)

Таблица 32 – Существующие характеристики транспортных потоков на пересечении ул. Ленина – ул. Мира - "Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи"

| № контрольного сечения | № контрольного сечения | Интенсивность движения, ед./час | Среднее время в пути, сек. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 285 | 16,7 |
|  | 4 | 83 | 27,5 |
| 3 | 2 | 122 | 18,2 |
|  | 5 | 62 | 17,3 |
| 6 | 2 | 248 | 20,9 |
|  | 4 | 91 | 29,1 |
| Итого: |  | 891 | 21,6 |

Схема 31 – Схема расположения контрольных сечений въезда/выезда в узле (Масштаб 1:5000)

Рассматриваемый узел является нерегулируемым и имеет конфликтные точки пресечения транспортных потоков. При данной организации дорожного движения в узле существует вероятность возникновения ДТП.

По результатам анализа и моделирования существующей ситуации на рассматриваемом пересечении с целью обеспечения безопасности движения предлагается организация кольцевого пересечения на рассматриваемом узле (схема 32).

Схема 32 – Предлагаемая схема ОДД на пересечении ул. Ленина – ул. Мира - "Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи"  (Масштаб 1:5000)

В результате микромоделирования проектных предложений представлены картограммы скорости и плотности транспортных потоков (схемы 33 и 34) в утренний час «пик» с учетом реализации предложенных мероприятий по ОДД.

Схема 33 – Картограмма скорости транспортных потоков на пересечении ул. Ленина – ул. Мира - "Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи"   (Масштаб 1:5000)

Схема 34 – Картограмма плотности транспортных потоков на пересечении ул. Ленина – ул. Мира - "Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи"   (Масштаб 1:5000)

В таблице 33представлены характеристики транспортных потоков в транспортном узле до и после реализации предложенных мероприятий по ОДД в утренний час «пик».

Таблица 33 – Существующие и проектные характеристики транспортных потоков на пересечении ул. Ленина – ул. Мира - "Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи"

| № контроль-ного сечения | № контроль-ного сечения | Существующая схема ОДД |  | Предлагаемая схема ОДД |  | Сравнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Интен-сивность движения, ед./час | Среднее время в пути, сек. | Интен-сивность движения, ед./час | Среднее время в пути, сек. | Интен-сивность движения, % | Среднее время в пути, % |
| 1 | 5 | 285 | 16,7 | 276 | 21,8 | 3 | 31 |
|  | 4 | 83 | 27,5 | 79 | 26,3 | 5 | -4 |
| 3 | 2 | 122 | 18,2 | 111 | 20,5 | 9 | 13 |
|  | 5 | 62 | 17,3 | 56 | 23,1 | 9 | 34 |
| 6 | 2 | 248 | 20,9 | 226 | 21,9 | 9 | 5 |
|  | 4 | 91 | 29,1 | 85 | 26,4 | 7 | -9 |
| Итого: |  | 891 | 21,6 | 833 | 833 | 7 | 11 |

Предлагаемые мероприятия увеличивают среднее время проезда в узле на 11 %, а также увеличивают пропускную способность данного пересечения на 7%. Главным преимуществом введения кругового движения на рассматриваемом узле является устранение конфликтных точек пересечений транспортных потоков и увеличение уровня БДД.

## 3.22 Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

По результатам проведенного анализа предлагается размещение работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД на прямых участках дорог в зоне введения ограничения скоростного режима, а также вблизи общеобразовательных учреждений (таблица 34, схема 32).

Таблица 34 – Перечень мест установки работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД

| № | Тип | Адрес | Ограничение скорости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | камера фото- и видеофиксации нарушений ПДД | улица Ленина, 73 | 60 км/ч |
| 2 | камера фото- и видеофиксации нарушений ПДД | Пересечение ул. Мира и ул. Новгородская | 40 км/ч |
| 3 | камера фото- и видеофиксации нарушений ПДД | Пересечение ул. Титова и пер. 5-й Дорской | 60 км/ч |

Схема 32 – Схема установки стационарных работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД (Масштаб 1:25 000)

# 4. Программа взаимоувязанных мероприятий Комплексной схемы организации дорожного движения на период до 2034 г. с указанием сроков реализации, объемов и источников финансирования

| № | Мероприятия | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Периоды планирования |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансирования на краткосрочную перспективу (2020-2024 гг.), тыс. руб. | Объем финансирования на среднесрочную перспективу |  | Объем финансирования на долгосрочную перспективу |  |
|  |  |  |  | (2025-2029 гг.), тыс. руб. |  | (2030-2034 гг.), тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Всего по программе | 17739 | 5770 | 6009 |  | 5960 | Всего, в том числе: |
|  |  | 2200 | 0 | 0 |  | 2200 | Областной бюджет |
|  |  | 15539 | 5770 | 6009 |  | 3760 | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 2 | Повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок | 350 | 350 |  |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 350 | 350 |  |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 2.1 | Применение ТСОДД, направленных на ликвидацию мест совершения ДТП | 1350 | 1350 |  |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 1350 | 1350 |  |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 3 | Развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов | 680 |  | 680 |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 680 |  | 680 |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 3.1 | Строительство велодорожек протяженностью 3,4 км с организацией 5 велопарковок | 680 |  | 680 |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 680 |  | 680 |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 3.2 | Обустройство пешеходных переходов | 450 | 450 |  |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 450 | 450 |  |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 3.3 | Реконструкция пешеходных мостовых переходов |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | Определяется по результатам ПИР |  |  |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 4 | Развитие парковочного пространства | 580 |  | 400 |  | 180 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 580 |  | 400 |  | 180 | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 4.1 | Организация парковочных мест (55 машиномест) | 580 |  | 400 |  | 180 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 580 |  | 400 |  | 180 | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 4.2 | Обустройство пешеходных переходов | 220 |  | 220 |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 220 |  | 220 |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 5 | Организация движения маршрутных транспортных средств | 280 |  |  |  | 280 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 280 |  |  |  | 280 | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 5.1 | Размещение остановочных пунктов, соответствующих требованиям по обеспечению доступа для МГН (3 шт.) | 640 |  |  |  | 640 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 640 |  |  |  | 640 | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 6 | Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств | 420 | 420 |  |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 420 | 420 |  |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 6.1 | Установка дорожных знаков «Движение грузового транспорта запрещено» | 420 | 420 |  |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 420 | 420 |  |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 7 | Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах | 350 | 350 |  |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 350 | 350 |  |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 7.1 | Установка дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и знаков 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости» | 350 | 350 |  |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 350 | 350 |  |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 8 | Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов | 254 |  | 154 |  | 100 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 254 |  | 154 |  | 100 | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 8.1 | Обустройство регулируемых переходов звуковыми сигналами | 154 |  | 154 |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 154 |  | 154 |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 8.2 | Обеспечение доступности въезда для кресел-колясок на 4-х остановках общественного транспорта | 100 |  |  |  | 100 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 9 | Обеспечение маршрутов движения детей к образовательным организациям | 330 |  | 330 |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 330 |  | 330 |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 9.1 | Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений современными ТСОДД (14 шт.) | 1155 |  | 1155 |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 1155 |  | 1155 |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 10 | Локально-реконструкционные мероприятия |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 10.1 | Локально-реконструкционные мероприятия на пересечении ул. Ленина – ул. Мира - "Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи" |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | Определяется по результатам ПИР |  |  |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 11 | Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2200 |  |  | 2200 |  | Всего, в том числе: |
|  |  | 2200 |  |  | 2200 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 11.1 | Закупка средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД (3 шт) | 2200 |  |  | 2200 |  | Всего, в том числе: |
|  |  | 2200 |  |  | 2200 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 12 | Оформление прав собственности на автомобильные дороги местного значения | 150 |  | 150 |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 150 |  | 150 |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 13 | Составление технических паспортов автомобильных дорог местного значения | 50 |  | 50 |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 50 |  | 50 |  |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 14 | Мероприятия по приведению искусственного уличного освещения в соответствии с нормативными требованиями | 9600 | 3200 | 3200 | 3200 |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | 9600 | 3200 | 3200 | 3200 |  | Бюджет поселений |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |

# Примечания

1) Оценка финансовой потребности рассчитана ориентировочно и подлежит более точной оценке после разработки проектно-сметной документации на каждое из мероприятий КСОДД.

## 5. Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения

Для оценки распределения транспортных потоков по УДС с учетом предлагаемых мероприятий на прогнозные периоды в рамках настоящей КСОДД использовались методы транспортного моделирования. Была разработана транспортная макромодель существующего положения Маловишерского района с использованием программного комплекса PTV VISUM, характеризующая условия дорожного движения транспортных потоков (см. подраздел 2.9).

Транспортные макромодели на перспективные периоды разрабатывались с учетом документов территориального планирования, целевых программ и планов развития городского поселения, данных социально-экономического прогноза.

Оптимальное распределение транспортных потоков по УДС оказывает существенное влияние на характеристики транспортных потоков на перегонах и перекрестках сети и достигается за счет развития транспортной инфраструктуры и совершенствования методов ОДД, заложенных в рамках настоящей КСОДД.

На схемах 33 – 35 представлены картограммы распределения транспортных потоков по сети дорог на территории Маловишерского района в 2024 г., 2029 г. и 2034 г.

На схемах 36 – 348 представлены картограммы распределения загрузки движением на территории Маловишерского района в 2024 г., 2029 г. и 2034 г.

Схема 33 – Картограмма распределения интенсивности транспортных потоков на территории Маловишерского района на краткосрочную перспективу (2020-2024 годы) в расчетный пиковый час, физ. ед. в час (Масштаб 1:100 000)

Схема 34 – Картограмма распределения интенсивности транспортных потоков на территории Маловишерского района на среднесрочную перспективу (2025-2029 годы) в расчетный пиковый час, физ. ед. в час (Масштаб 1:100 000)

Схема 35 – Картограмма распределения интенсивности транспортных потоков на территории Маловишерского района на долгосрочную перспективу (2030-2034 годы) в расчетный пиковый час, физ. ед. в час (Масштаб 1:100 000)

Схема 36 – Картограмма распределения загрузки движением на территории Маловишерского района на краткосрочную перспективу (2020-2024 годы) (Масштаб 1:100 000)

Схема 37 – Картограмма распределения загрузки движением на территории Маловишерского района на среднесрочную перспективу (2025-2029 годы) (Масштаб 1:100 000)

Схема 38 – Картограмма распределения загрузки движением на территории Маловишерского района на долгосрочную перспективу (2030-2034 годы) (Масштаб 1:100 000)

Анализ данных, полученных в результате моделирования, позволяет сделать вывод о том, что имеющаяся пропускная способность улиц и дорог имеет значительный резерв, основная транспортная нагрузка ложится на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения. На картограммах видно, что уровни интенсивности движения и загрузки магистральных улиц незначительны, а запланированные на расчётный срок мероприятия по строительству и реконструкции дорожных объектов позволят избежать возможных проблем на УДС с учетом растущих потребностей населения и прогнозируемого уровня автомобилизации.

Укрупненная оценка требуемых объемов финансирования предлагаемых мероприятий КСОДД с указанием источников их финансирования представлена в таблице 35. Оценка финансовой потребности рассчитана ориентировочно и подлежит более точной оценке после разработки проектно-сметной документации на каждое из мероприятий КСОДД.

Таблица 35 – Укрупненная оценка требуемых объемов финансирования предлагаемых мероприятий КСОДД Маловишерского района с указанием источников их финансирования

| Источник финансирования | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Периоды планирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования на краткосрочную перспективу (2020-2024 гг.), тыс. руб. | Объем финансирования на среднесрочную перспективу (2025-2029 гг.), тыс. руб. | Объем финансирования на долгосрочную перспективу (2030-2034 гг.), тыс. руб. |
| Областной бюджет | 2200 | - | - | 2200 |
| Бюджет поселений | 15539 | 5770 | 6009 | 3760 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| ИТОГО | 17739 | 5770 | 6009 | 5960 |

Эффективность мероприятий КСОДД определяется путем интегральной оценки эффективности отдельных программных мероприятий, при этом их результативность оценивается исходя из соответствия достигнутых результатов поставленной цели и значениям целевых индикаторов и показателей вышеуказанной Программы (таблица 36).

Таблица 36 – Целевые показатели (индикаторы) состояния ОДД на территории Маловишерского района

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм-я | Существующее положение | Периоды планирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020-2024 годы | 2025-2029 годы | 2030-2034 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение количества ДТП с погибшими и пострадавшими | % | - | 70 | 85 | 100 |
| 2 | Количество остановочных пунктов, соответствующих требованиям по обеспечению доступа для МГН | шт. | - | - | 3 | - |
| 3 | Количество дополнительно созданных организованных парковочных мест | машино/мест | - | - | 55 | - |
| 4 | Протяженность велотранспортной инфраструктуры | км | - | - | 3,4 | - |
| 5 | Количество установленных средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД | шт. | 2 | 2 | - | - |
| 6 | Количество светофорных объектов | шт | - | 3 | - | - |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р «Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года».

- Приказ Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018 г. № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».

Нормативно-технические документы

- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

- СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения.

- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

- ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования».

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

- ГОСТ 32865-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации».

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

- ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования».

- ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

- ГОСТ 33385-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования».

- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний».

- ГОСТ Р ИСО 23600-2013 «Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров».

- ГОСТ 33128-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования».

- ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования».

- ГОСТ 32964-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля».

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения».

- ГОСТ 32753-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования».

- ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения».

- ГОСТ 24.501-82 «Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования».

- ГОСТ 34.401-90 «Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования».

- ГОСТ Р 50918-96 «Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля. Общие технические условия».

- ГОСТ Р 51648-2000 «Сигналы звуковые и осязательные, дублирующие сигналы светофора, для слепых и слепоглухих людей. Параметры».

- ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности».

- ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования».

- ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия».

- ГОСТ Р 51090-2017 «Средства общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов».

- ГОСТ 12.4.026 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

- ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования».

- ГОСТ 32866-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования».

- ГОСТ 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации».

- ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства.

- «Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации».

Протяжённость и местоположение объекта местного значения муниципального района уточняется при выполнении проекта планировки территории

Зоны указываются в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов